电压跟随器（缓冲器）学习文档

每日一电路系列 · 电压跟随器 · 2026-10-08

一、电路核心功能与典型应用

1.1 核心功能

电压跟随器（Voltage Follower），又称缓冲器（Buffer），是同相比例运算放大器的特殊形式。它的核心功能是：输出电压完全跟随输入电压，即 Vout = Vin，电压增益恒等于1。电路不放大电压，也不衰减电压，输出信号的幅度和相位与输入完全一致。

电压跟随器虽然不放大电压，但它是模拟电路中最重要的电路结构之一。它的真正价值在于阻抗变换：将高阻抗输入转换为低阻抗输出，从而实现前后级电路的隔离和阻抗匹配。它可以理解为一个“电压复制器”——把输入端的电压原封不动地复制到输出端，但输出端可以驱动很重的负载而不影响输入端。

1.2 典型应用场景

高阻抗信号源缓冲，如压电传感器、光电二极管、热电偶等输出阻抗极高的信号源，直接接负载会导致信号严重衰减，电压跟随器可以在不衰减信号的前提下驱动低阻抗负载

前后级电路隔离，在多级放大电路中做中间缓冲级，防止后级电路的输入阻抗影响前级电路的工作点和增益

ADC输入缓冲，数据采集系统中，ADC的采样电容会在采样瞬间抽取电流，电压跟随器可以隔离ADC对信号源的影响，提高采样精度

阻抗匹配，在信号传输线路中，用电压跟随器做输出级，低输出阻抗可以匹配传输线特性阻抗，减少信号反射

有源滤波缓冲，在Sallen-Key等有源滤波器结构中，电压跟随器是核心组成部分，提供高输入阻抗和低输出阻抗

长线驱动，用电压跟随器驱动长电缆或低阻抗负载，避免信号在传输线上衰减

电流提升，电压跟随器输出电流能力远大于信号源本身，可以用小信号驱动大电流负载（如LED、继电器等，需注意运放输出电流上限）

1.3 电路核心特点

电压增益恒等于1，Vout=Vin，输出与输入同相、同幅度，不放大也不衰减

输入阻抗极高，理想情况下无穷大，实际通常在10^6~10^12Ω，几乎不从信号源吸取电流，这是电压跟随器最核心的优势

输出阻抗极低，深度负反馈下输出阻抗接近0（毫欧级），带负载能力强，可以驱动低阻抗负载

带宽最大，由于增益=1，闭环带宽等于运放的单位增益带宽(GBW)，是同相放大器所有增益设置中带宽最宽的

电路结构最简单，只需要一个运放，输出直接接反相端，不需要任何外接电阻（有时加平衡电阻）

共模输入电压等于Vin，同相端和反相端电位都等于Vin，对运放的共模输入范围和CMRR有要求

不提供电流增益的理论提升，但实际输出电流能力由运放本身决定，通常比高阻抗信号源强得多

二、标准原理图与端口定义

2.1 标准原理图

电压跟随器由运算放大器一个核心器件组成，输入信号接入同相输入端，输出端直接连接反相输入端，构成100%电压负反馈。拓扑结构如下图所示。

【此处插入电压跟随器标准原理图：输入信号Vin直接接入运放同相端(+)；输出端Vout直接用导线连接反相端(-)；输出端Vout接负载】

图 1  电压跟随器标准电路

2.2 端口与节点定义

| 端口/节点 | 位置 | 信号类型与范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号输入端 Vin | 电路左侧，直接接同相端 | 模拟输入电压 | 待缓冲的输入信号，直接接入同相输入端，输入阻抗极高 |
| 信号输出端 Vout | 运放输出端 | 模拟输出电压 | 缓冲后的输出信号，Vout=Vin，与输入同相同幅度，输出阻抗极低 |
| 公共地 GND | 电源参考地 | 参考零电位 | 输入输出的公共参考电位 |
| 同相输入端 (+) | Vin直接接入点 | 电位=Vin | 输入信号直接加在同相端，电位等于输入电压Vin |
| 反相输入端 (-) | 与输出端直接相连 | 电位=Vout=Vin | 输出端直接接反相端，反相端电位等于输出电压，由虚短可知等于Vin |
| 反馈连接点 | 输出端与反相端之间的导线 | 直接短路连接 | 输出直接接反相端，构成100%电压负反馈，反馈系数F=1 |

2.3 主信号流向

输入信号 Vin → 运放同相输入端(+) → 运放内部放大 → 输出端 Vout。同时输出端通过导线直接连接反相输入端(-)，构成100%电压负反馈（反馈系数F=1）。深度负反馈迫使反相端电位跟踪同相端（Vin），而反相端直接接输出端，因此输出电压自动调节到等于输入电压。由于虚断，同相端几乎不从信号源吸取电流；由于深度负反馈，输出阻抗极低，可以驱动低阻抗负载。

三、电路工作原理解析

电压跟随器基于运放的虚短和虚断特性工作，是同相比例运算放大器在Rf=0（或R1=∞）时的特殊形式。

3.1 虚短与虚断

虚短（Virtual Short）：在深度负反馈条件下，运放同相端和反相端的电位近似相等，即 V+ ≈ V-。电压跟随器中 V+ = Vin，而反相端直接接输出端，V- = Vout，因此 Vout ≈ Vin。

虚断（Virtual Open）：理想运放的输入阻抗无穷大，因此同相端和反相端都没有电流流入运放内部。电压跟随器中同相端直接接输入信号，由于虚断，几乎不从信号源吸取电流，这就是电压跟随器输入阻抗极高的原因。

3.2 100%电压负反馈的工作过程

电压跟随器的反馈系数 F=1（输出全部反馈到反相端），是所有负反馈电路中反馈最强的一种。其工作过程可以这样理解：

假设输入电压Vin升高，同相端电位升高，运放内部放大后输出电压Vout升高。由于输出端直接接反相端，反相端电位也随之升高。反相端电位升高会抵消同相端与反相端之间的差值，迫使运放降低输出。这个负反馈过程持续进行，最终稳定在 Vout = Vin 的状态——因为只有当输出等于输入时，两个输入端的差值才为0，运放输出才稳定。

反之，如果Vin降低，输出也会跟随降低，最终稳定在Vout=Vin。这就是“跟随”一词的由来：输出电压始终跟踪输入电压的变化。

3.3 从同相放大器公式推导

同相比例运算放大器的增益公式为：

Av = 1 + Rf / R1

电压跟随器是同相放大器的特殊形式，有两种等价的理解方式：

方式一：反馈电阻Rf=0（短路），则 Av = 1 + 0/R1 = 1

方式二：接地电阻R1=∞（开路），则 Av = 1 + Rf/∞ = 1 + 0 = 1

两种方式都得到增益Av=1，即 Vout = Vin。实际电路中通常直接用导线将输出端接反相端，相当于Rf=0的情况，不需要任何外接电阻。

四、元件逐一定位与作用详解

电压跟随器结构极其简单，核心元件只有运算放大器一个。下表对应原理图标号逐个拆解。

| 元件 | 电路位置 | 核心作用 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运算放大器 U1 | 电路核心 | 提供高增益放大，配合100%电压负反馈实现输出跟随输入 | 根据带宽、压摆率、输出电流、共模输入范围等需求选型；是电路的唯一核心器件 |
| 反馈导线 | 输出端与反相端之间 | 将输出电压100%反馈到反相端，构成最强电压负反馈 | 直接用导线连接，相当于Rf=0；反馈系数F=1，是所有负反馈中反馈最强的 |
| 平衡电阻（可选） | 同相端与输入信号之间 | 使两个输入端外接直流电阻相等，减小输入偏置电流引起的失调电压 | 电压跟随器中反相端外接电阻≈0（直接接输出），因此平衡电阻通常取0或很小值；精密应用时可考虑添加 |

注意：电压跟随器不需要外接R1和Rf电阻。有些初学者会疑惑“同相放大器需要两个电阻，电压跟随器为什么不需要？”——因为电压跟随器就是把Rf短路（Rf=0）、把R1去掉（R1=∞）的极限情况，直接用导线连接输出和反相端即可。

五、核心参数计算公式与计算示例

以下公式基于理想运放、深度负反馈的前提推导。

5.1 闭环电压增益

Av = Vout / Vin = 1

电压增益恒等于1，输出电压等于输入电压，不放大也不衰减。计算示例：输入Vin=2.5V时，输出Vout=2.5V；输入Vin=0.5V时，输出Vout=0.5V。

5.2 输入阻抗

Zin ≈ 无穷大（理想）；实际为运放共模输入阻抗 × (1+A_OL)

电压跟随器的反馈系数F=1，环路增益=A_OL×F=A_OL（运放开环增益本身），因此输入阻抗被提升到运放共模输入阻抗的(1+A_OL)倍，是所有同相放大器增益设置中输入阻抗最高的。计算示例：JFET输入运放共模输入阻抗约10^12Ω，开环增益10^5，则闭环输入阻抗≈10^12×10^5=10^17Ω（实际受其他因素限制，但仍然极高）。

5.3 输出阻抗

Zout ≈ 0；实际 Zout = Zout(开环) / (1+A_OL)

由于F=1，环路增益最大，输出阻抗被压到最低，是所有增益设置中输出阻抗最低的。计算示例：运放开环输出阻抗50Ω，开环增益10^5，则闭环输出阻抗≈50/(1+10^5)≈0.0005Ω=0.5mΩ。

5.4 闭环带宽

fc = GBW / Av = GBW

由于增益Av=1，闭环带宽等于运放的单位增益带宽(GBW)，是所有增益设置中带宽最宽的。计算示例：运放GBW=1MHz，则电压跟随器的闭环带宽=1MHz；如果接成10倍同相放大器，带宽只有100kHz。这是电压跟随器的另一个优势——带宽最宽。

5.5 压摆率限制

SR = dVout/dt (max)，最大不失真频率 fmax = SR / (2π × Vpp)

电压跟随器虽然带宽最宽，但大信号时仍受压摆率(SR)限制。计算示例：运放SR=0.5V/μs，输出峰峰值Vpp=2V，则最大不失真频率 fmax = 0.5×10^6 / (2π×2) ≈ 39.8kHz。超过这个频率，输出波形会失真（变成三角波）。

5.6 输出电流能力

Iout(max) 由运放数据手册决定，通常20~50mA

电压跟随器的输出电流能力由运放本身决定，不是无限大。普通运放输出电流通常20~50mA，超过会导致输出电压下降甚至损坏。计算示例：运放输出电流上限40mA，驱动负载电阻100Ω，则最大输出电压=40mA×100Ω=4V，超过4V输出会被限制。需要驱动大电流负载时应选择大电流输出运放或加功率扩展电路。

六、器件选型原则与参考

| 元件 | 选型要点 | 推荐参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 运算放大器 | 重点关注共模输入电压范围（必须覆盖Vin）、GBW（带宽）、SR（压摆率）、输出电流、输入阻抗 | 共模输入范围必须覆盖Vin到电源轨；GBW>5×f_signal；SR>2π×Vpp×f_signal；输出电流>I_load(max)；高阻抗信号源选JFET/CMOS输入级 |
| 平衡电阻（可选） | 电压跟随器中通常不需要；精密应用时取反相端外接电阻的等效值 | 通常取0Ω（直接连接）或很小值；精密双极型运放可考虑添加以抵消偏置电流 |

七、常用运放芯片型号与选型参考

电压跟随器对运放的共模输入范围、带宽和输出电流有要求，选型时需特别关注。以下按应用场景分类推荐。

7.1 通用型运放（教学实验、普通缓冲）

价格低廉、资料丰富，适合入门学习和对性能要求不高的普通缓冲场景。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| uA741 | TI/ST | GBW=1MHz，SR=0.5V/μs，输出电流±20mA，双电源 | 教学实验、低速通用缓冲，经典教材型号 |
| LM358 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，双运放，输出电流±20mA | 工业控制、电池供电、低成本单电源缓冲 |
| LM324 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，四运放 | 多通道信号缓冲、低成本应用 |

7.2 高输入阻抗型运放（高阻抗信号源缓冲）

采用JFET或CMOS输入级，输入阻抗极高（10^12Ω以上），输入偏置电流极小（pA级甚至fA级），是电压跟随器最常用的类型，特别适合驱动压电传感器、光电二极管等高阻抗信号源。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| TL082 | TI | JFET输入，输入阻抗10^12Ω，GBW=3MHz，SR=13V/μs，双运放 | 高阻抗信号源缓冲、光电二极管、压电传感器 |
| TL072 | TI | JFET输入，低噪声，GBW=3MHz，SR=13V/μs，双运放 | 高阻抗低噪声缓冲、音频前置、仪器仪表 |
| CA3140 | Intersil | MOSFET输入，输入阻抗1.5×10^12Ω，GBW=4.5MHz，SR=9V/μs | 超高阻抗信号源、采样保持、光电检测缓冲 |
| AD820 | ADI | JFET输入，单电源2.2~36V，GBW=1.8MHz，输入阻抗10^12Ω | 电池供电高阻抗应用、便携设备传感器缓冲 |
| OPA129 | TI/Burr-Brown | JFET输入，输入阻抗10^13Ω，偏置电流100fA，GBW=1MHz | 超髙阻抗信号源、静电计、光电二极管前置缓冲 |

7.3 高速型运放（高频信号缓冲、长线驱动）

高GBW和高SR，适合高频信号缓冲、视频信号驱动、高速数据采集等场景。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPA690 | TI/Burr-Brown | GBW=500MHz，SR=1800V/μs，输出电流±190mA，Rail-to-Rail | 高频缓冲、视频驱动、通信系统、高速ADC前端 |
| AD8065 | ADI | GBW=180MHz，SR=180V/μs，JFET输入，输入阻抗10^12Ω | 高速高阻抗缓冲、CCD信号调理、高速数据采集 |
| LMH6629 | TI/National | GBW=500MHz，SR=400V/μs，输出电流±120mA，低噪声 | 高速缓冲、射频信号、宽带数据采集 |

7.4 专用电压跟随器/缓冲器芯片

有些芯片专门设计为电压跟随器，内部已经接好反馈，不需要外接元件，性能比通用运放接成跟随器更优。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| LM310 | TI/National | 专用电压跟随器，GBW=10MHz，SR=10V/μs，输入阻抗10^12Ω，输出电流±30mA | 高速缓冲、阻抗匹配、长线驱动，经典专用跟随器 |
| BUF634 | TI/Burr-Brown | 高速缓冲器，GBW=180MHz，SR=2000V/μs，输出电流±250mA，输入阻抗10^9Ω | 高速大电流缓冲、耳机驱动、低阻抗负载驱动、视频驱动 |
| BUF04701 | TI/Burr-Brown | 高速缓冲器，GBW=110MHz，SR=1600V/μs，输出电流±500mA | 大电流高速缓冲、ADC驱动、低阻抗负载 |
| LTC6268 | ADI/LT | 超低偏置电流缓冲器，偏置电流3fA，GBW=500MHz，输入阻抗10^13Ω | 超髙阻抗高频缓冲、光电二极管、电离室探测器 |

7.5 快速选型原则

学习原理、追求低成本：优先选 uA741 或 LM358，资料极多，最容易理解

高阻抗信号源（压电、光电二极管）：优先选 JFET/CMOS 输入级运放，如 TL082、CA3140、OPA129

高频信号、视频驱动：优先选高GBW和高SR运放，如 OPA690、AD8065

大电流负载驱动：优先选大电流输出运放或专用缓冲器，如 BUF634、BUF04701

最简化应用、不想外接元件：选专用电压跟随器芯片如 LM310，内部已接好反馈

注意共模输入范围：电压跟随器输入共模电压等于Vin，必须在运放的共模输入电压范围内；如果Vin接近电源轨，必须选Rail-to-Rail输入的运放

八、关键专业名词通俗解释

针对本文中出现的核心专业术语，结合电压跟随器场景逐一说明，帮助理解。

电压跟随器（Voltage Follower）：同相比例运算放大器的特殊形式，输出端直接接反相端，电压增益恒等于1，Vout=Vin。输出电压完全跟随输入电压变化，因此得名。虽然不放大电压，但能实现阻抗变换（高输入阻抗、低输出阻抗），是模拟电路中最重要的缓冲电路。

缓冲器（Buffer）：电压跟随器的另一个名称，强调其“隔离缓冲”的作用。缓冲器放在前后级电路之间，防止后级影响前级，同时保证信号不衰减。核心特征是高输入阻抗、低输出阻抗、增益=1。

100%电压负反馈：电压跟随器将输出电压全部（100%）反馈到反相输入端，反馈系数F=1，是所有负反馈电路中反馈最强的一种。正因为反馈最强，所以输入阻抗最高、输出阻抗最低、带宽最宽，但增益也最小（恒等于1）。

虚短（Virtual Short）：深度负反馈下，运放同相端和反相端的电位近似相等，像短路了一样，但实际上并没有真正短路。电压跟随器中V+=Vin，V-=Vout，因此Vout≈Vin。

虚断（Virtual Open）：理想运放输入阻抗无穷大，没有电流流入输入端，像开路了一样。电压跟随器中同相端直接接输入信号，由于虚断，几乎不从信号源吸取电流，这就是输入阻抗极高的原因。

输入阻抗（Input Impedance）：从输入端看进去的等效电阻。电压跟随器的输入阻抗极高（理想无穷大，实际为运放输入阻抗经负反馈提升后的值），几乎不从信号源吸取电流。注意：输入阻抗不是某个外接电阻，电压跟随器不需要外接电阻。

输出阻抗（Output Impedance）：从输出端看进去的等效内阻。电压跟随器由于反馈最强，输出阻抗被压到极低（毫欧级），带负载能力强。注意：输出阻抗不是反馈导线的电阻，而是运放本身输出阻抗经负反馈降低后的值。

单位增益带宽（GBW，Gain Bandwidth Product）：运放增益降到1倍时的频率。电压跟随器增益=1，因此闭环带宽等于GBW，是所有增益设置中带宽最宽的。GBW越大，能处理的信号频率越高。

压摆率（SR，Slew Rate）：运放输出电压能变化的最大速率，单位V/μs。电压跟随器虽然带宽最宽，但大信号高频时仍受压摆率限制，SR不足会导致输出波形失真（正弦波变成三角波）。

共模输入电压（Common-mode Input Voltage）：运放两个输入端同时存在的相同电压分量。电压跟随器中两个输入端电位都等于Vin，因此共模输入电压等于Vin。共模电压必须在运放的共模输入电压范围内，否则输出会失真。

Rail-to-Rail（轨到轨）：指运放的输入或输出电压范围可以接近电源电压。电压跟随器中输入共模电压等于Vin，如果Vin接近电源电压（如单电源5V供电时Vin=4.5V），必须选择Rail-to-Rail输入的运放，否则输入超出共模范围会导致输出失真。

输出电流（Output Current）：运放输出端能提供或吸收的最大电流。电压跟随器的输出电流能力由运放本身决定，普通运放通常20~50mA。驱动低阻抗负载时必须校验输出电流是否足够，超过上限会导致输出电压下降。

九、今日学习总结

- 电压跟随器是同相比例运算放大器的特殊形式（Rf=0或R1=∞），输出端直接接反相端构成100%电压负反馈，电压增益恒等于1，Vout=Vin，输出与输入同相同幅度。

电压跟随器虽然不放大电压，但它的核心价值在于阻抗变换：输入阻抗极高（理想无穷大），几乎不从信号源吸取电流；输出阻抗极低（毫欧级），可以驱动低阻抗负载。它是模拟电路中最重要的缓冲和隔离电路。

电压跟随器由于反馈系数F=1（反馈最强），因此在所有同相放大器增益设置中，它的输入阻抗最高、输出阻抗最低、闭环带宽最宽（等于GBW）。但增益也最小，恒等于1，不能用于电压放大。

电压跟随器的典型应用包括：高阻抗信号源缓冲、前后级电路隔离、ADC输入缓冲、阻抗匹配、长线驱动、有源滤波核心等。在多级电路中，电压跟随器常常是不可或缺的“胶水”电路。

选型时重点关注：共模输入电压范围（必须覆盖Vin）、GBW（带宽）、SR（压摆率）、输出电流能力、输入阻抗。高阻抗信号源选JFET/CMOS输入级运放；高频应用选高GBW运放；大电流负载选大电流输出运放或专用缓冲器。