加法 / 减法运算电路学习文档

每日一电路系列 · 加法与减法运算电路 · 2026-10-09

一、电路核心功能与典型应用

1.1 核心功能

加法/减法运算电路是运算放大器的重要应用，利用运放的虚短和虚断特性，通过外接电阻网络实现对多个模拟信号的加法（求和）或减法（求差）运算。加法电路将多个输入信号按一定权重相加后输出，减法电路计算两个输入信号的差值。这类电路是模拟计算机、信号混合、电平调整、传感器信号融合的核心 building block。

加法/减法运算电路的核心价值在于：用纯模拟方式实现数学运算，不需要ADC和单片机，速度快、延迟低、电路简单。在需要实时处理多个模拟信号的场合（如音频混合、传感器数据融合、控制系统），加减运算电路比数字方案更直接、更高效。

1.2 典型应用场景

音频信号混合，如调音台将多路麦克风或乐器信号按比例混合成一路输出，反相加法器是最经典的音频混音电路

传感器信号融合，将多个传感器（如温度、压力、湿度）的输出信号加权求和，得到综合指标

电平调整与偏移，在信号上叠加一个直流偏置电压，将信号电平移动到ADC的输入范围内

数字模拟转换（DAC）输出，R-2R梯形DAC的输出级常用反相加法器将各位电流加权求和

控制系统，PID控制器中的比例、积分、微分信号组合，以及多个反馈信号的加减运算

减法运算用于信号差分提取，如从信号中去除直流分量、两个传感器信号的差值计算

波形合成，将多个不同频率、幅度的正弦波加权相加，合成复杂波形（如方波、锯齿波的傅里叶合成）

1.3 电路核心特点

反相加法器输出为各输入的加权和的负值，Vout = -(Rf/R1×V1 + Rf/R2×V2 + ...)，各输入通道独立，互不影响

反相加法器存在虚地，反相端电位≈0V，各输入电流独立计算后在反相端汇合，这是推导加法公式的关键

同相加法器输出为正的加权和，输入阻抗高，但各输入通道之间存在耦合，计算较复杂

减法电路可由差分放大器实现（Vout=(Rf/R1)(V2-V1)），也可由反相加法器配合反相器实现

加减混合电路可同时实现加法和减法，Vout = Rf(ΣV+/R+ - ΣV-/R-)，同相端做加法、反相端做减法

输入阻抗由各输入电阻决定，反相加法器的输入阻抗≈各输入电阻，通常几千~几万欧

增益精度由电阻比值决定，电阻匹配精度直接影响运算精度，建议使用0.1%以上精度电阻

二、标准原理图与端口定义

2.1 标准原理图（反相加法器，两输入）

最经典的加法运算电路是反相加法器：多个输入信号分别通过各自的输入电阻接到运放的反相输入端，反馈电阻跨接在输出端与反相端之间，同相端通过平衡电阻接地。以两输入为例，拓扑结构如下图所示。

【此处插入反相加法器标准原理图：V1经R1接反相端(-)；V2经R2接反相端(-)；Rf跨接输出端与反相端；同相端(+)经平衡电阻Rb接地；输出端Vout】

图 1  反相加法器标准电路（两输入）

2.2 端口与节点定义

| 端口/节点 | 位置 | 信号类型与范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号输入端 V1 | 电路左上，经R1接反相端 | 模拟输入电压 | 加法输入信号1，经R1接入反相端，输入电流V1/R1 |
| 信号输入端 V2 | 电路左下，经R2接反相端 | 模拟输入电压 | 加法输入信号2，经R2接入反相端，输入电流V2/R2 |
| 信号输出端 Vout | 运放输出端 | 模拟输出电压 | 加法运算结果，Vout = -(Rf/R1×V1 + Rf/R2×V2) |
| 公共地 GND | Rb下端、输入电源负极、参考地 | 参考零电位 | 所有输入信号和输出的公共参考电位 |
| 反相输入端 (-) | R1右端、R2右端、Rf左端公共点 | 电位≈0V（虚地） | 所有输入电流在此汇合，深度负反馈下电位近似为0（虚地） |
| 同相输入端 (+) | Rb上端 | 电位=0V | 经平衡电阻Rb接地，电位为0，使两输入端外接直流电阻相等 |

2.3 主信号流向

V1经R1流入反相端，V2经R2流入反相端。由于虚地，反相端电位≈0V，因此流过R1的电流为V1/R1，流过R2的电流为V2/R2。根据虚断，没有电流流入运放内部，因此两个输入电流全部流过反馈电阻Rf。Rf上的电压降为(V1/R1+V2/R2)×Rf，反相端为0V，因此输出电压Vout = -Rf×(V1/R1+V2/R2)，即各输入的加权和的负值。

三、电路工作原理解析

加法/减法运算电路基于运放的虚短和虚断特性。本节分别讲解反相加法、同相加法、减法和加减混合四种结构的工作原理。

3.1 反相加法器工作原理

反相加法器是最常用的加法电路。多个输入信号通过各自的电阻接到反相端，反相端存在虚地（电位≈0V）。

根据虚地，反相端电位V-≈0V。各输入电流独立计算：

I1 = V1 / R1，I2 = V2 / R2，...，In = Vn / Rn

根据虚断，所有输入电流全部流过反馈电阻Rf：

If = I1 + I2 + ... + In = V1/R1 + V2/R2 + ... + Vn/Rn

Rf上的电压降为If×Rf，反相端为0V，输出在Rf另一端，因此：

Vout = -Rf × (V1/R1 + V2/R2 + ... + Vn/Rn)

当所有输入电阻相等（R1=R2=...=Rn=R）时，公式简化为：

Vout = -(Rf/R) × (V1 + V2 + ... + Vn)

这就是反相加法器的核心公式。输出是各输入的加权和，权重为Rf/Ri。负号表示输出与输入反相。如果需要正的输出，可以在后面加一级反相器（增益-1）。

3.2 同相加法器工作原理

同相加法器将多个输入接到同相端，输出与输入同相。同相端电位由各输入经电阻网络分压得到，再由同相放大器放大。

对于两输入同相加法器，同相端电位由V1经R1、V2经R2在同相端汇合得到：

V+ = (V1/R1 + V2/R2) / (1/R1 + 1/R2 + 1/Rp)

其中Rp为同相端到地的电阻。输出为同相放大器增益乘以V+：

Vout = (1 + Rf/Rg) × V+

同相加法器的优点是输入阻抗高，缺点是各输入通道之间存在耦合（一个输入的变化会影响另一个输入的权重），计算较复杂，实际应用不如反相加法器广泛。

3.3 减法运算电路工作原理

减法运算有两种常用实现方式：

方式一：差分放大器结构（已在差分运算放大器文档中详细讲解）。V1经R1接反相端，V2经R1'接同相端，Rf反馈，Rg接地。当R1=R1'且Rf=Rg时：

Vout = (Rf/R1) × (V2 - V1)

方式二：反相加法器+反相器。先用反相加法器计算-(V1+V2)，再用一级反相器（增益-1）得到V1+V2；或者将其中一个输入先反相再相加，实现减法。例如：Vout = -(V1 - V2) = V2 - V1。

方式一（差分放大器）元件少、精度高，是减法运算的首选；方式二灵活，适合多路加减混合运算。

3.4 加减混合运算电路

将加法输入接到同相端、减法输入接到反相端，可以同时实现加法和减法。通用公式：

Vout = Rf × (Σ(V+i / R+i) - Σ(V-j / R-j))

其中V+i是接到同相端的加法输入，R+i是对应的输入电阻；V-j是接到反相端的减法输入，R-j是对应的输入电阻。

加减混合电路在控制系统和信号处理中非常有用，可以用一个运放同时实现多个信号的加权加减运算。需要注意同相端和反相端的外接直流电阻要相等（平衡），以减小输入偏置电流引起的失调。

3.5 平衡电阻的作用

反相加法器中，同相端通过平衡电阻Rb接地。Rb的取值应为反相端所有外接电阻的并联值：

Rb = R1 || R2 || ... || Rn || Rf

平衡电阻的作用是使运放两个输入端的外接直流电阻相等，从而抵消输入偏置电流在两个输入端产生的压降差，减小输出失调电压。精密应用时必须添加平衡电阻，普通应用可省略。

四、元件逐一定位与作用详解

以两输入反相加法器为例，下表对应原理图标号逐个拆解每个元件的位置、核心作用和关键说明。

| 元件 | 电路位置 | 核心作用 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运算放大器 U1 | 电路核心 | 提供高增益放大，配合负反馈实现加法运算 | 根据带宽、精度、输出电流等需求选型；是电路的核心器件 |
| 输入电阻 R1 | V1与反相端之间 | 将V1引入反相端，决定V1通道的权重Rf/R1 | 取值通常1kΩ~100kΩ；R1越小，V1权重越大；决定V1通道输入阻抗 |
| 输入电阻 R2 | V2与反相端之间 | 将V2引入反相端，决定V2通道的权重Rf/R2 | 与R1独立，可设置不同权重；多输入时以此类推增加R3、R4... |
| 反馈电阻 Rf | 输出端与反相端之间 | 将所有输入电流汇总，决定整体增益，构成负反馈 | 通常取输入电阻的1~100倍；所有通道共用一个Rf；过大易产生噪声 |
| 平衡电阻 Rb | 同相端与地之间 | 使两输入端外接直流电阻相等，减小偏置电流失调 | 取值为R1¦¦R2¦¦...¦¦Rf；精密应用必须添加，普通应用可省略 |

扩展说明：反相加法器可以方便地扩展到任意多路输入，只需在反相端增加输入电阻和信号源即可。各通道的权重由各自的输入电阻独立决定，互不影响，这是反相加法器最大的优势。n路输入时，Rb = R1||R2||...||Rn||Rf。

五、核心参数计算公式与计算示例

以下公式基于理想运放、深度负反馈的前提推导。

5.1 反相加法器输出公式（n路输入）

Vout = -Rf × (V1/R1 + V2/R2 + ... + Vn/Rn)

计算示例：两输入反相加法器，R1=10kΩ，R2=20kΩ，Rf=100kΩ，V1=1V，V2=2V。则Vout = -100k×(1/10k + 2/20k) = -100k×(0.1mA+0.1mA) = -100k×0.2mA = -20V。V1权重=10倍，V2权重=5倍。

5.2 等电阻反相加法器（R1=R2=...=Rn=R）

Vout = -(Rf/R) × (V1 + V2 + ... + Vn)

所有输入权重相同。计算示例：R=10kΩ，Rf=10kΩ，V1=1V，V2=2V，V3=3V，则Vout = -(10k/10k)×(1+2+3) = -6V。

5.3 减法运算公式（差分放大器结构）

Vout = (Rf/R1) × (V2 - V1)  （R1=R1', Rf=Rg）

计算示例：R1=10kΩ，Rf=100kΩ，V1=2V，V2=3V，则Vout = (100k/10k)×(3-2) = 10×1 = 10V。

5.4 输入阻抗

Zin(Vi通道) ≈ Ri

反相加法器各通道输入阻抗≈各自的输入电阻。计算示例：R1=10kΩ，则V1通道输入阻抗≈10kΩ。多输入时各通道独立。

5.5 输出阻抗

Zout ≈ 0

深度负反馈下输出阻抗极低，近似为0，带负载能力强。

5.6 闭环带宽

fc = GBW / |Av|

其中Av为等效闭环增益（最大权重）。计算示例：运放GBW=1MHz，Rf=100kΩ，最小输入电阻Rmin=10kΩ，则最大增益|Av|=10，带宽fc=1MHz/10=100kHz。

5.7 平衡电阻计算

Rb = R1 || R2 || ... || Rn || Rf

计算示例：R1=10kΩ，R2=20kΩ，Rf=100kΩ，则Rb = 10k||20k||100k ≈ 6.25kΩ，取标准值6.2kΩ。

六、器件选型原则与参考

| 元件 | 选型要点 | 推荐参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 输入电阻 R1~Rn | 各通道独立选择，决定权重和输入阻抗；精度影响运算精度 | 精度1%（普通）/0.1%（精密）；阻值1kΩ~100kΩ；多通道建议同品牌同系列 |
| 反馈电阻 Rf | 决定整体增益；所有通道共用；建议与输入电阻同温漂 | 精度与输入电阻匹配；阻值为输入电阻的1~100倍；不超过10MΩ |
| 平衡电阻 Rb | 取值为反相端所有电阻并联值；精密应用必须添加 | 精度5%即可；取标准值接近计算值；普通应用可省略（短路或开路） |
| 运算放大器 | 重点关注带宽（多通道大增益时）、输入失调电压、输出电流、压摆率 | GBW>5×¦Av¦×f_signal；Vos<1mV（精密<100μV）；输出电流>负载电流；SR>2π×Vpp×fmax |

七、常用运放芯片型号与选型参考

加法/减法运算电路对运放的带宽、精度和输出电流有要求，多通道大增益时尤其要注意带宽。以下按应用场景分类推荐。

7.1 通用型运放（教学实验、普通加减运算）

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| uA741 | TI/ST | GBW=1MHz，SR=0.5V/μs，Vos<2mV，双电源 | 教学实验、低速普通加减运算，经典教材型号 |
| LM358 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，双运放，输出电流±20mA | 工业控制、电池供电、低成本单电源应用 |
| LM324 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，四运放 | 多通道加法运算、低成本应用，一颗芯片可做多个加法器 |

7.2 精密型运放（精密运算、低失调）

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP07 | ADI | Vos<75μV，温漂<1.3μV/℃，GBW=0.6MHz | 精密加减运算、传感器信号融合、仪器仪表 |
| OPA277 | TI/Burr-Brown | Vos<10μV，温漂<0.1μV/℃，GBW=1MHz | 高精度运算、工业测量、精密信号调理 |
| OP297 | ADI | Vos<10μV，GBW=1MHz，双运放，低偏置电流 | 双通道精密加减运算、工业过程控制 |

7.3 高速型运放（高频信号混合、大带宽）

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPA690 | TI/Burr-Brown | GBW=500MHz，SR=1800V/μs，Rail-to-Rail | 高频信号混合、视频加法、通信系统 |
| AD8065 | ADI | GBW=180MHz，SR=180V/μs，JFET输入 | 高速加减运算、CCD信号调理、高速数据采集 |
| LMH6629 | TI/National | GBW=500MHz，SR=400V/μs，低噪声 | 高速信号混合、射频信号、宽带数据采集 |

7.4 多运放芯片（多通道加减运算）

加法/减法电路常需要多个运放（如加减混合、反相器级联），选择多运放芯片可以节省空间和成本。

| 芯片型号 | 厂商 | 运放数量 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LM324 | TI/ON | 4 | GBW=1MHz，单电源，低成本 | 四通道加法运算、多信号混合 |
| LM358 | TI/ON | 2 | GBW=1MHz，单电源，低成本 | 双通道加减运算、反相加法器+反相器 |
| OPA4340 | TI/Burr-Brown | 4 | GBW=5.5MHz，Rail-to-Rail，低噪声 | 四通道精密加减运算、信号调理 |
| AD822 | ADI | 2 | GBW=1.8MHz，Rail-to-Rail，Vos<25μV | 双通道精密运算、便携设备 |

7.5 快速选型原则

学习原理、追求低成本：优先选 uA741 或 LM358，资料极多

多通道加法运算：选四运放 LM324 或 OPA4340，一颗芯片实现多个加法器

精密运算、传感器融合：选 OP07 或 OPA277，失调电压低

高频信号混合（音频、视频）：选高GBW运放，如 OPA690、AD8065

需要反相输出转正：加一级反相器（增益-1），用双运放芯片（LM358）一颗搞定

电阻选型：输入电阻和反馈电阻建议同品牌同系列，保证温漂一致；精密应用用0.1%以上精度

八、关键专业名词通俗解释

针对本文中出现的核心专业术语，结合加法/减法运算电路场景逐一说明。

反相加法器（Inverting Summing Amplifier）：多个输入信号通过各自电阻接到运放反相端，输出为各输入加权和的负值。核心是利用虚地使各输入电流独立，在反相端汇合后全部流过反馈电阻。公式Vout=-Rf×Σ(Vi/Ri)。

同相加法器（Non-inverting Summing Amplifier）：多个输入接到同相端，输出为正的加权和。优点是输入阻抗高，缺点是各通道之间有耦合，计算复杂，实际应用较少。

虚地（Virtual Ground）：反相加法器中反相端电位近似为0V，但没有真正接地。正是因为虚地，每个输入电流才可以独立计算（Vi/Ri），互不影响，这是反相加法器能简单实现多路加法的关键。

加权和（Weighted Sum）：每个输入信号乘以一个权重系数后相加。反相加法器中第i路的权重是Rf/Ri，通过选择不同的输入电阻可以给不同信号设置不同权重。例如R1=10k、R2=20k、Rf=100k，则V1权重10、V2权重5。

平衡电阻（Balance Resistor）：接在同相端与地之间的电阻，取值为反相端所有外接电阻的并联值。作用是使两个输入端的外接直流电阻相等，抵消输入偏置电流引起的失调电压。精密应用必须添加。

减法运算（Subtraction）：计算两个信号的差值。常用差分放大器实现，Vout=(Rf/R1)(V2-V1)；也可以用反相加法器配合反相器实现。

加减混合运算（Summing-Differential）：同时有加法输入（接同相端）和减法输入（接反相端），一个运放实现多路加权加减。公式Vout=Rf×(ΣV+/R+ - ΣV-/R-)。

通道独立性（Channel Independence）：反相加法器中，改变某一路的输入电阻只影响该路的权重，不影响其他路。这是因为虚地使各输入电流独立计算，这是反相加法器相比同相加法器的最大优势。

输入偏置电流（Input Bias Current）：运放输入端为了使晶体管正常工作而需要的微小直流电流。如果两个输入端外接电阻不相等，偏置电流会在两端产生不同的压降，导致输出失调。平衡电阻就是用来抵消这个影响的。

求和节点（Summing Node）：反相加法器中反相端的节点，所有输入电流在此汇合。这个节点也叫"虚地节点"，是加法运算的核心位置。

增益带宽积（GBW）：运放增益降到1倍时的频率。加法器的带宽由最大权重（最大增益）决定，多通道大增益时要特别注意带宽是否足够。

压摆率（SR，Slew Rate）：运放输出电压变化的最大速率。加法器输出是多个信号的叠加，幅度可能较大，高频大信号时必须校验压摆率，否则输出会失真。

九、今日学习总结

加法/减法运算电路利用运放的虚短和虚断特性，通过电阻网络实现模拟信号的数学运算。反相加法器是最常用的结构，公式Vout=-Rf×Σ(Vi/Ri)，输出是各输入加权和的负值。

反相加法器的核心是虚地：反相端电位≈0V，使每个输入电流独立计算（Vi/Ri），在反相端汇合后全部流过反馈电阻Rf。各通道权重由各自的输入电阻独立决定，互不影响，这是反相加法器最大的优势。

减法运算首选差分放大器结构，Vout=(Rf/R1)(V2-V1)，元件少、精度高；也可用反相加法器配合反相器实现，适合多路加减混合。加减混合电路将加法输入接同相端、减法输入接反相端，一个运放实现多路加权加减。

平衡电阻Rb是精密应用不可缺少的元件，取值为反相端所有电阻的并联值，作用是抵消输入偏置电流引起的失调。多输入时Rb=R1||R2||...||Rn||Rf。

实际应用中，反相加法器可以方便地扩展到任意多路输入，只需增加输入电阻和信号源。音频混音、传感器融合、电平调整、DAC输出级、PID控制都是加法/减法电路的典型应用。选择运放时要注意带宽（大增益时）、精度和输出电流。