积分运算电路学习文档

每日一电路系列 · 积分运算电路 · 2026-10-09

一、电路核心功能与典型应用

1.1 核心功能

积分运算电路（Integrator）是运算放大器的重要应用，利用电容的充放电特性实现对输入信号的数学积分运算。输出电压与输入电压对时间的积分成正比，核心公式为 Vout = -(1/RC)∫Vin dt。电路将反相放大器的反馈电阻替换为电容，利用电容电流与电压变化率的关系实现积分。

积分电路最直观的效果是“积累”：输入信号随时间不断积累到输出端。最典型的应用是将方波变换为三角波——方波的高电平期间电容恒流充电，输出线性下降；低电平期间电容恒流放电，输出线性上升，从而得到三角波。

1.2 典型应用场景

波形变换，将方波转换为三角波或锯齿波，是函数信号发生器的核心电路

PID控制器中的积分环节（I环节），消除系统稳态误差，提高控制精度

模拟计算，在模拟计算机中实现积分运算，求解微分方程

积分滤波，对信号进行积分平均，抑制高频噪声和尖峰干扰

电荷放大器，将压电传感器或光电二极管输出的电荷信号转换为电压信号

斜坡信号发生器，输入恒定直流时输出线性变化的斜坡电压

模数转换（ADC）中的积分型ADC，如双积分ADC，利用积分电路实现高精度模数转换

1.3 电路核心特点

输出与输入对时间的积分成正比，Vout = -(1/RC)∫Vin dt，负号表示反相

反馈元件是电容而非电阻，利用电容电流 I = C×dVc/dt 的特性实现积分运算

对直流信号增益无穷大（理想情况下），实际电路必须加直流反馈电阻防止输出饱和

低频增益高、高频增益低，本质上是一个低通滤波器，具有积分滤波效果

存在虚地，反相端电位≈0V，输入电流Vin/R1全部对电容充放电

输出会随时间积累，输入直流时输出线性变化直到饱和，实际应用需注意复位和饱和问题

二、标准原理图与端口定义

2.1 标准原理图

积分运算电路由运算放大器、输入电阻R1、反馈电容C和平衡电阻Rb组成。输入信号经R1接入反相端，反馈电容C跨接在输出端与反相端之间，同相端经平衡电阻Rb接地。拓扑结构如下图所示。

【此处插入积分运算电路标准原理图：Vin经R1接反相端(-)；反馈电容C跨接输出端与反相端；同相端(+)经平衡电阻Rb接地；输出端Vout】

图 1  积分运算电路标准电路

2.2 端口与节点定义

| 端口/节点 | 位置 | 信号类型与范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号输入端 Vin | 电路左侧，经R1接反相端 | 模拟输入电压 | 待积分的输入信号，经R1接入反相端 |
| 信号输出端 Vout | 运放输出端 | 模拟输出电压 | 积分结果，Vout = -(1/R1C)∫Vin dt + Vout(0) |
| 公共地 GND | Rb下端、参考地 | 参考零电位 | 输入输出的公共参考电位 |
| 反相输入端 (-) | R1右端、C左端公共点 | 电位≈0V（虚地） | 输入电流在此对电容充放电，深度负反馈下电位近似为0 |
| 同相输入端 (+) | Rb上端 | 电位=0V | 经平衡电阻Rb接地，使两输入端外接直流电阻相等 |
| 反馈电容 C | 输出端与反相端之间 | 储能元件 | 替代反馈电阻，利用充放电实现积分运算，是电路的核心元件 |

2.3 主信号流向

输入信号Vin经R1流入反相端。由于虚地，反相端电位≈0V，流过R1的电流为I=Vin/R1。根据虚断，没有电流流入运放内部，因此该电流全部对反馈电容C充放电。电容两端电压随时间积分变化，反相端为0V，因此输出电压Vout等于电容右端电压（相对于地），随时间线性变化，实现积分运算。

三、电路工作原理解析

3.1 虚短与虚断

虚短：深度负反馈下，同相端接地（V+=0），反相端电位V-≈V+=0，反相端为虚地。

虚断：理想运放输入阻抗无穷大，反相端没有电流流入运放内部，因此流过R1的电流全部流过电容C。

3.2 电容的伏安关系

电容的电流与电压变化率成正比，这是积分运算的物理基础：

Ic = C × dVc / dt

其中Ic是流过电容的电流，Vc是电容两端电压，C是电容值。电流越大，电容电压变化越快。

3.3 积分公式推导

根据虚地，流过R1的电流为：

I_R1 = (Vin - V-) / R1 ≈ Vin / R1

根据虚断，I_R1 = Ic（全部电流对电容充放电）。电容两端电压Vc = V- - Vout ≈ -Vout（反相端为0V）。代入电容伏安关系：

Vin / R1 = C × d(-Vout) / dt = -C × dVout / dt

整理得：

dVout / dt = -Vin / (R1 × C)

两边对时间积分，得到积分运算的核心公式：

Vout(t) = -(1 / (R1 × C)) × ∫₀ᵗ Vin(τ) dτ + Vout(0)

其中Vout(0)是t=0时刻的输出初始电压（电容上的初始电压）。如果初始时刻电容已放电完毕，Vout(0)=0。

3.4 阶跃响应（输入恒定直流）

当输入为恒定直流Vin=V0（阶跃信号）时，积分公式简化为：

Vout(t) = -(V0 / (R1 × C)) × t  （Vout(0)=0时）

输出随时间线性变化，形成斜坡信号。当V0为正时，输出负向线性下降；当V0为负时，输出正向线性上升。输出持续变化直到运放饱和（达到电源电压），因此实际积分电路不能长时间输入直流，需要定期复位（电容放电）。

3.5 方波→三角波变换

当输入为方波时：方波高电平期间，电容恒流充电，输出线性下降；方波低电平期间（输入为0或负），电容恒流放电，输出线性上升。输出为三角波，三角波的斜率由方波幅度和RC时间常数决定：

斜率 = V_方波 / (R1 × C)  （V/s）

RC时间常数越大，斜率越小，三角波越平缓；RC越小，斜率越大，三角波越陡峭。

四、元件逐一定位与作用详解

| 元件 | 电路位置 | 核心作用 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运算放大器 U1 | 电路核心 | 提供高增益放大，配合负反馈实现积分运算 | 根据带宽、压摆率、输入偏置电流选型；是电路的核心器件 |
| 输入电阻 R1 | Vin与反相端之间 | 将输入电压转换为输入电流，决定积分时间常数 | 取值通常1kΩ~1MΩ；与C共同决定时间常数τ=R1×C；决定输入阻抗 |
| 反馈电容 C | 输出端与反相端之间 | 替代反馈电阻，利用充放电实现积分运算，是核心元件 | 取值通常100pF~10μF；与R1共同决定时间常数；选低漏电流电容（C0G/NP0、薄膜） |
| 平衡电阻 Rb | 同相端与地之间 | 使两输入端外接直流电阻相等，减小偏置电流失调 | 取值Rb≈R1（直流时电容开路，反相端外接电阻为R1）；精密应用必须添加 |
| 泄放电阻 Rf（可选） | 与电容C并联 | 提供直流反馈通路，防止直流增益无穷大导致输出饱和 | 实际电路必须添加！取值通常10×R1~100×R1；并联在C两端，直流时通过Rf反馈 |

关键提醒：理想积分电路对直流信号的增益为无穷大（电容对直流相当于开路），实际运放存在输入失调电压和偏置电流，这些直流分量会被不断积分，最终导致输出饱和。因此实际积分电路必须在电容两端并联一个大阻值泄放电阻Rf，为直流提供反馈通路。Rf的取值要远大于R1（通常10~100倍），以保证在工作频率范围内电容的阻抗远小于Rf，不影响积分效果。

五、核心参数计算公式与计算示例

5.1 积分时间常数

τ = R1 × C

时间常数τ决定积分的快慢。计算示例：R1=10kΩ，C=0.1μF，则τ=10k×0.1μ=1ms。时间常数越大，积分越慢；越小，积分越快。

5.2 积分输出公式

Vout(t) = -(1/τ) × ∫₀ᵗ Vin(τ) dτ + Vout(0)

计算示例：τ=1ms，输入恒定Vin=1V，初始Vout(0)=0，则t=5ms时Vout=-(1/0.001)×1×0.005=-5V。

5.3 阶跃响应斜率

斜率 = |Vin| / τ = |Vin| / (R1×C)  （V/s）

计算示例：Vin=2V，τ=1ms，则斜率=2/0.001=2000V/s=2V/ms。即每毫秒输出变化2V。

5.4 方波转三角波幅度

V_三角 = (V_方波 × T/2) / τ  （T为方波周期）

计算示例：方波幅度2V，周期T=1ms（频率1kHz），τ=1ms，则三角波幅度=(2×0.5ms)/1ms=1V。

5.5 输入阻抗

Zin ≈ R1

积分电路的输入阻抗由输入电阻R1决定，与反相放大器相同。计算示例：R1=10kΩ，则输入阻抗≈10kΩ。

5.6 闭环带宽（积分电路为低通）

fc = 1 / (2π × Rf × C)  （加泄放电阻Rf后）

加泄放电阻Rf后，积分电路在低频段增益为Rf/R1（有限值），高频段表现为积分特性。转折频率fc=1/(2πRfC)。计算示例：Rf=1MΩ，C=0.1μF，则fc=1/(2π×1M×0.1μ)≈1.59Hz。低于此频率电路表现为反相放大器，高于此频率表现为积分器。

5.7 最大积分时间（不饱和）

t_max = |V_sat × τ / Vin|  （V_sat为输出饱和电压）

计算示例：电源±15V，饱和电压约±13V，Vin=1V，τ=1ms，则t_max=13×0.001/1=13ms。即输入1V直流时，13ms后输出饱和。实际应用需在饱和前复位。

六、器件选型原则与参考

| 元件 | 选型要点 | 推荐参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 输入电阻 R1 | 与C共同决定时间常数；决定输入阻抗；精度影响积分精度 | 精度1%（普通）/0.1%（精密）；阻值1kΩ~1MΩ；与Rb同精度 |
| 反馈电容 C | 积分电路的核心元件；漏电流直接影响积分精度；必须选低漏电流电容 | C0G/NP0陶瓷电容或薄膜电容；容值100pF~10μF；精度5%~10%；禁用铝电解（漏电流大） |
| 泄放电阻 Rf | 必须添加！防止直流饱和；取值远大于R1以保证积分效果 | 精度5%即可；阻值10×R1~100×R1；通常100kΩ~10MΩ |
| 平衡电阻 Rb | 取值≈R1；抵消输入偏置电流失调 | 精度5%即可；取标准值接近R1 |
| 运算放大器 | 重点关注输入偏置电流（积分电路对偏置电流极敏感）、压摆率、带宽 | 低偏置电流运放（JFET/CMOS输入级，pA级）；SR>2π×Vpp×fmax；GBW>5×fmax |

七、常用运放芯片型号与选型参考

7.1 通用型运放（教学实验、普通积分）

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| uA741 | TI/ST | GBW=1MHz，SR=0.5V/μs，偏置电流80nA，双电源 | 教学实验、低速积分，经典教材型号 |
| LM358 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，双运放，偏置电流45nA | 工业控制、电池供电、低成本积分应用 |
| LM324 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，四运放 | 多通道积分、低成本应用 |

7.2 低偏置电流型运放（精密积分、长积分时间）

积分电路对输入偏置电流极敏感——偏置电流会对电容充放电，导致积分误差。长积分时间（大电容、大电阻）必须选低偏置电流运放。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| TL082 | TI | JFET输入，偏置电流5pA，GBW=3MHz，SR=13V/μs，双运放 | 精密积分、长积分时间、波形发生器 |
| CA3140 | Intersil | MOSFET输入，偏置电流10pA，GBW=4.5MHz，SR=9V/μs | 超长时间积分、电荷放大器、精密积分 |
| OPA129 | TI/Burr-Brown | JFET输入，偏置电流100fA，GBW=1MHz | 超长积分时间、静电计级应用、微弱信号积分 |
| AD820 | ADI | JFET输入，偏置电流1pA，单电源2.2~36V，GBW=1.8MHz | 电池供电精密积分、便携设备 |

7.3 高速型运放（高频积分、快速波形）

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPA690 | TI/Burr-Brown | GBW=500MHz，SR=1800V/μs，Rail-to-Rail | 高频积分、高速波形变换、视频信号积分 |
| AD8065 | ADI | GBW=180MHz，SR=180V/μs，JFET输入，偏置电流1pA | 高速精密积分、CCD信号处理 |
| LMH6629 | TI/National | GBW=500MHz，SR=400V/μs，低噪声 | 高速积分、射频信号、宽带数据采集 |

7.4 快速选型原则

学习原理、追求低成本：优先选 uA741 或 LM358

精密积分、长积分时间（>10ms）：必须选JFET/CMOS输入级运放，如TL082、CA3140，偏置电流pA级

高频积分、快速波形（>10kHz）：选高GBW和高SR运放，如OPA690

电容选型：必须用C0G/NP0陶瓷或薄膜电容，绝对不能用铝电解（漏电流大，积分误差大）

必须加泄放电阻Rf：实际电路必须在电容两端并联Rf，防止直流饱和，Rf取10~100倍R1

八、关键专业名词通俗解释

积分运算（Integration）：对输入信号随时间进行累加运算。输出电压等于输入电压对时间的积分乘以系数-1/RC。直观理解就是“把输入信号随时间一点点积累起来”。

积分时间常数（Time Constant）：τ=R1×C，决定积分的快慢。τ越大，积分越慢，输出变化越平缓；τ越小，积分越快。类似水龙头的大小：τ大是细水龙头，蓄水慢；τ小是粗水龙头，蓄水快。

虚地（Virtual Ground）：积分电路中反相端电位近似为0V，但没有真正接地。正是因为虚地，输入电流才等于Vin/R1，全部对电容充放电。

电容充放电：电容是储能元件，电流流入时电容电压升高（充电），电流流出时电压降低（放电）。电容电流与电压变化率成正比I=C×dV/dt，这是积分运算的物理基础。

阶跃响应（Step Response）：输入突然跳变到恒定直流时输出的变化过程。积分电路的阶跃响应是线性斜坡，输出随时间线性变化直到饱和。

输出饱和（Saturation）：运放输出电压不能超过电源电压。积分电路输入直流时输出不断积累，最终达到电源电压附近不再变化，称为饱和。实际积分电路必须定期复位或加泄放电阻防止饱和。

泄放电阻（Bleed Resistor）：并联在反馈电容两端的大阻值电阻，为直流信号提供反馈通路，防止积分电路对直流增益无穷大导致输出饱和。取值通常为R1的10~100倍。

输入偏置电流（Input Bias Current）：运放输入端为使晶体管正常工作而需要的微小直流电流。积分电路中偏置电流会对电容充放电，导致积分误差，精密积分必须选低偏置电流运放。

压摆率（SR，Slew Rate）：运放输出电压变化的最大速率。积分电路输出是斜坡信号，斜率不能超过SR，否则输出会失真。大信号快速积分必须校验SR。

电荷放大器（Charge Amplifier）：积分电路的特殊应用，将电荷输出型传感器（如压电传感器、光电二极管）的电荷信号转换为电压信号。反馈电容决定输出电压Vout=-Q/Cf。

双积分ADC（Dual-slope ADC）：一种高精度模数转换器，利用积分电路先对输入电压积分固定时间，再对参考电压反向积分，通过反向积分时间计算输入电压。积分电路是其核心。

复位开关（Reset Switch）：并联在积分电容两端的开关，闭合时电容放电（输出归零），断开时开始积分。实际积分电路常用MOS管或模拟开关做复位，实现周期性积分。

九、今日学习总结

积分运算电路的核心是将反相放大器的反馈电阻替换为电容，利用电容电流I=C×dV/dt的特性实现积分运算，公式Vout=-(1/RC)∫Vin dt。输出是输入随时间的积累。

积分电路最典型的应用是方波转三角波：方波高电平时电容恒流充电，输出线性下降；低电平时放电，输出线性上升。斜率由方波幅度和RC时间常数决定。

实际积分电路必须注意两个问题：①必须加泄放电阻Rf（并联在电容两端），防止直流增益无穷大导致输出饱和；②必须选低偏置电流运放和低漏电流电容（C0G/NP0），否则积分误差大。

积分电路本质上是一个低通滤波器，低频增益高、高频增益低。加泄放电阻后，低于转折频率fc=1/(2πRfC)时表现为反相放大器，高于fc时表现为积分器。

积分电路在PID控制（I环节）、模拟计算、波形发生器、电荷放大器、双积分ADC等领域有广泛应用。掌握积分电路后，与微分电路对比学习，能更深入理解运放的运算功能和电容的频率特性。