微分运算电路学习文档

每日一电路系列 · 微分运算电路 · 2026-10-09

一、电路核心功能与典型应用

1.1 核心功能

微分运算电路（Differentiator）是运算放大器的重要应用，利用电容的电流与电压变化率成正比的特性，实现对输入信号的数学微分运算。输出电压与输入电压对时间的微分成正比，核心公式为 Vout = -RC × dVin/dt。电路将反相放大器的输入电阻替换为电容，利用电容电流I=C×dVin/dt的特性实现微分。

微分电路最直观的效果是“求变化率”：输入信号变化越快，输出幅度越大；输入信号恒定不变时，输出为零。最典型的应用是将三角波变换为方波——三角波的上升沿和下降沿斜率恒定，微分后输出为恒定的正负电平，即方波。

1.2 典型应用场景

波形变换，将三角波或锯齿波转换为方波，是函数信号发生器的核心电路

PID控制器中的微分环节（D环节），预测系统变化趋势，提供超前校正，改善系统动态响应

边缘检测和脉冲提取，从缓慢变化的信号中提取跳变沿，产生触发脉冲

高频提升和频率补偿，在音频和通信系统中提升高频分量，补偿高频衰减

速度和加速度检测，从位移传感器输出中微分得到速度，再次微分得到加速度

峰值检测和变化率报警，监测信号变化率是否超过阈值

模拟计算，在模拟计算机中实现微分运算，求解微分方程

1.3 电路核心特点

输出与输入对时间的微分成正比，Vout = -RC×dVin/dt，负号表示反相

输入元件是电容而非电阻，利用电容电流I=C×dVin/dt的特性实现微分运算

高频增益大、低频增益小，本质上是一个高通滤波器，对高频噪声非常敏感

对直流信号增益为0（电容对直流开路），输入恒定时输出为0

存在虚地，反相端电位≈0V，电容电流全部流过反馈电阻

实际电路稳定性差，容易自激振荡，必须加输入电阻限制高频增益并进行相位补偿

对噪声和干扰敏感，高频噪声会被大幅放大，实际应用需加滤波和噪声抑制

二、标准原理图与端口定义

2.1 标准原理图

基本微分运算电路由运算放大器、输入电容C、反馈电阻Rf和平衡电阻Rb组成。输入信号经电容C接入反相端，反馈电阻Rf跨接在输出端与反相端之间，同相端经平衡电阻Rb接地。实际应用中通常在电容C前串联一个小电阻R1限制高频增益。拓扑结构如下图所示。

【此处插入微分运算电路标准原理图：Vin经电容C接反相端(-)；反馈电阻Rf跨接输出端与反相端；同相端(+)经平衡电阻Rb接地；输出端Vout】

图 1  微分运算电路标准电路

2.2 端口与节点定义

| 端口/节点 | 位置 | 信号类型与范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号输入端 Vin | 电路左侧，经C接反相端 | 模拟输入电压 | 待微分的输入信号，经电容C接入反相端 |
| 信号输出端 Vout | 运放输出端 | 模拟输出电压 | 微分结果，Vout = -Rf×C×dVin/dt |
| 公共地 GND | Rb下端、参考地 | 参考零电位 | 输入输出的公共参考电位 |
| 反相输入端 (-) | C右端、Rf左端公共点 | 电位≈0V（虚地） | 电容电流在此流过反馈电阻，深度负反馈下电位近似为0 |
| 同相输入端 (+) | Rb上端 | 电位=0V | 经平衡电阻Rb接地，使两输入端外接直流电阻相等 |
| 输入电容 C | Vin与反相端之间 | 储能元件 | 替代输入电阻，利用电流与电压变化率的关系实现微分，是电路的核心元件 |

2.3 主信号流向

输入信号Vin经电容C流入反相端。电容电流I=C×dVin/dt，与输入电压的变化率成正比。由于虚地，反相端电位≈0V；由于虚断，没有电流流入运放内部，因此电容电流全部流过反馈电阻Rf。Rf上的电压降为I×Rf，反相端为0V，因此输出电压Vout=-I×Rf=-Rf×C×dVin/dt，实现微分运算。

三、电路工作原理解析

3.1 虚短与虚断

虚短：深度负反馈下，同相端接地（V+=0），反相端电位V-≈V+=0，反相端为虚地。

虚断：理想运放输入阻抗无穷大，反相端没有电流流入运放内部，因此流过电容C的电流全部流过反馈电阻Rf。

3.2 电容的伏安关系

电容的电流与电压变化率成正比，这是微分运算的物理基础：

Ic = C × dVc / dt

微分电路中电容左端电压为Vin，右端（反相端）为虚地≈0V，因此电容两端电压Vc=Vin-0=Vin，电容电流为：

Ic = C × dVin / dt

3.3 微分公式推导

根据虚断，Ic = I_Rf（电容电流全部流过反馈电阻）。反馈电阻上的电压为Vout - V- ≈ Vout（反相端为0V），电流方向从反相端流向输出端（当dVin/dt>0时，电容电流流入反相端，经Rf流向输出端，输出为负）。

I_Rf = (V- - Vout) / Rf ≈ -Vout / Rf

由Ic = I_Rf：

C × dVin / dt = -Vout / Rf

整理得到微分运算的核心公式：

Vout = -Rf × C × dVin / dt

输出电压与输入电压的变化率成正比，比例系数为-RfC。负号表示输出与输入的变化率反相。

3.4 阶跃响应

当输入为阶跃信号（Vin从0跳变到V0）时，理论上dVin/dt为无穷大（跳变瞬间），输出为负的无穷大脉冲。实际运放受压摆率限制，输出为一个负的窄脉冲，幅度受SR限制，宽度由运放响应速度决定。阶跃过后输入恒定（dVin/dt=0），输出回到0。

3.5 三角波→方波变换

当输入为三角波时，三角波的上升沿斜率为正且恒定，dVin/dt=+k，输出为恒定负值-V0；下降沿斜率为负且恒定，dVin/dt=-k，输出为恒定正值+V0。输出为方波，方波幅度为：

V_方波 = Rf × C × |斜率|

计算示例：Rf=10kΩ，C=0.01μF，三角波斜率=1000V/s，则方波幅度=10k×0.01μ×1000=0.1V。

3.6 实际微分电路的稳定性问题

基本微分电路存在严重的稳定性问题：电容C和反馈电阻Rf在高频时形成的反馈网络会引入额外的相移，加上运放本身的相移，总相移可能达到180°，导致电路自激振荡。此外，微分电路的增益随频率升高而增大（|Av|=2πfRfC），高频噪声被大幅放大。

解决方法：在输入电容C前串联一个小电阻R1（通常R1<<Rf），限制高频增益，使高频时增益最大为Rf/R1，同时提供相位补偿。实际微分电路几乎都采用这种改进形式。

四、元件逐一定位与作用详解

| 元件 | 电路位置 | 核心作用 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运算放大器 U1 | 电路核心 | 提供高增益放大，配合负反馈实现微分运算 | 根据带宽、压摆率、相位裕度选型；是电路的核心器件 |
| 输入电容 C | Vin与反相端之间 | 替代输入电阻，利用I=C×dVin/dt实现微分运算 | 取值通常100pF~1μF；与Rf共同决定微分系数；选低损耗电容（C0G/NP0） |
| 反馈电阻 Rf | 输出端与反相端之间 | 将电容电流转换为输出电压，决定微分增益 | 取值通常1kΩ~1MΩ；与C共同决定微分系数τ=Rf×C |
| 平衡电阻 Rb | 同相端与地之间 | 使两输入端外接直流电阻相等，减小偏置电流失调 | 取值Rb≈Rf（直流时电容开路，反相端外接电阻为Rf） |
| 输入限流电阻 R1（可选但推荐） | Vin与电容C之间 | 限制高频增益，防止自激振荡，抑制高频噪声 | 实际电路必须添加！取值通常R1=Rf/10~Rf/100；串联在C前 |

关键提醒：基本微分电路（不加R1）稳定性差，容易自激振荡，实际应用中几乎都要在电容前串联一个小电阻R1。R1的取值要远小于Rf（通常1/10~1/100），以保证在工作频率范围内电容的阻抗远大于R1，不影响微分效果。R1的作用是在高频时（电容阻抗很小）将增益限制在Rf/R1，防止高频增益过大导致振荡。

五、核心参数计算公式与计算示例

5.1 微分输出公式

Vout = -Rf × C × dVin / dt

计算示例：Rf=10kΩ，C=0.01μF，输入Vin以200V/s的速率上升，则Vout=-10k×0.01μ×200=-0.02V=-20mV。

5.2 微分时间常数

τ = Rf × C

时间常数τ决定微分的增益。计算示例：Rf=10kΩ，C=0.01μF，则τ=10k×0.01μ=0.1ms。

5.3 频率响应（增益随频率变化）

|Av| = 2π × f × Rf × C = 2π × f × τ  （基本微分电路）

微分电路的增益随频率线性增加，每十倍频程增加20dB，是高通滤波器。计算示例：τ=0.1ms，f=1kHz，则|Av|=2π×1000×0.0001≈0.628；f=10kHz时|Av|≈6.28。频率越高增益越大。

5.4 加R1后的最大高频增益

Av(max) = Rf / R1  （高频时电容短路）

加输入限流电阻R1后，高频时电容阻抗趋近于0，电路退化为反相放大器，增益被限制为Rf/R1。计算示例：Rf=10kΩ，R1=1kΩ，则最大增益=10倍（20dB）。

5.5 转折频率（加R1后）

f0 = 1 / (2π × R1 × C)

低于f0时电路表现为微分器，高于f0时增益被限制为Rf/R1。计算示例：R1=1kΩ，C=0.01μF，则f0=1/(2π×1k×0.01μ)≈15.9kHz。

5.6 三角波转方波幅度

V_方波 = Rf × C × |三角波斜率|

计算示例：Rf=10kΩ，C=0.1μF，三角波斜率=500V/s，则方波幅度=10k×0.1μ×500=0.5V。

5.7 输入阻抗（低频）

Zin ≈ 1 / (2π × f × C)  （电容阻抗，低频时很大）

微分电路的输入阻抗由电容决定，低频时很大，高频时减小。计算示例：C=0.1μF，f=100Hz，则Zin≈1/(2π×100×0.1μ)≈15.9kΩ。

六、器件选型原则与参考

| 元件 | 选型要点 | 推荐参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 输入电容 C | 与Rf共同决定微分系数；选低损耗、低温度系数电容 | C0G/NP0陶瓷或薄膜电容；容值100pF~1μF；精度5%~10% |
| 反馈电阻 Rf | 与C共同决定微分系数；决定高频增益上限（配合R1） | 精度1%（普通）/0.1%（精密）；阻值1kΩ~1MΩ |
| 输入限流电阻 R1 | 实际电路必须添加！限制高频增益，防止振荡 | 精度5%即可；阻值Rf/10~Rf/100；通常100Ω~100kΩ |
| 平衡电阻 Rb | 取值≈Rf；抵消输入偏置电流失调 | 精度5%即可；取标准值接近Rf |
| 运算放大器 | 重点关注带宽、压摆率、相位裕度；微分电路对运放速度要求高 | GBW>10×f_max；SR>2π×Vpp×f_max；选相位裕度大的运放 |

七、常用运放芯片型号与选型参考

7.1 通用型运放（教学实验、普通微分）

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| uA741 | TI/ST | GBW=1MHz，SR=0.5V/μs，相位裕度60°，双电源 | 教学实验、低速微分，经典教材型号 |
| LM358 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，双运放 | 工业控制、电池供电、低成本微分应用 |
| LM324 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，四运放 | 多通道微分、低成本应用 |

7.2 高速型运放（高频微分、快速波形）

微分电路对运放的带宽和压摆率要求较高，高频微分必须选高速运放。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| OPA690 | TI/Burr-Brown | GBW=500MHz，SR=1800V/μs，Rail-to-Rail | 高频微分、高速波形变换、视频信号微分 |
| AD8065 | ADI | GBW=180MHz，SR=180V/μs，JFET输入 | 高速微分、CCD信号处理、快速边缘检测 |
| LMH6629 | TI/National | GBW=500MHz，SR=400V/μs，低噪声 | 高速微分、射频信号、宽带数据采集 |
| AD844 | ADI | GBW=60MHz，SR=400V/μs，第二代电流传输器 | 高速微分、有源滤波器、信号处理 |

7.3 低噪声型运放（精密微分、微弱信号）

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP27 | ADI | GBW=8MHz，SR=2.8V/μs，噪声3nV/√Hz，Vos<10μV | 精密微分、低噪声信号处理、仪器仪表 |
| OPA277 | TI/Burr-Brown | GBW=1MHz，Vos<10μV，CMRR>130dB | 精密微分、工业测量、传感器信号处理 |
| AD823 | ADI | GBW=16MHz，噪声16nV/√Hz，双运放 | 低噪声微分、音频信号处理、生物医疗 |

7.4 快速选型原则

学习原理、追求低成本：优先选 uA741 或 LM358，但必须加R1防止振荡

高频微分（>10kHz）、快速波形：选高GBW和高SR运放，如OPA690、AD8065

精密微分、微弱信号：选低噪声运放，如OP27、OPA277

电容选型：用C0G/NP0陶瓷或薄膜电容，不要用电解电容

必须加输入限流电阻R1：实际微分电路几乎都要加R1限制高频增益，R1取Rf的1/10~1/100

注意稳定性：微分电路容易自激，实际调试时可能需要在Rf两端并联小电容（几pF~几十pF）做相位补偿

八、关键专业名词通俗解释

微分运算（Differentiation）：对输入信号求变化率。输出电压等于输入电压对时间的导数乘以系数-RC。直观理解就是“输入变化越快，输出越大；输入不变，输出为零”。

微分时间常数（Time Constant）：τ=Rf×C，决定微分的增益大小。τ越大，微分输出幅度越大。类似放大镜的倍数：τ大是高倍放大镜，变化率被放得更大。

虚地（Virtual Ground）：微分电路中反相端电位近似为0V。正是因为虚地，电容两端电压才等于Vin，电容电流才等于C×dVin/dt。

电容电流（Capacitor Current）：电容的电流与电压变化率成正比I=C×dV/dt。电压变化越快，电流越大；电压恒定，电流为零。这是微分运算的物理基础。

高通滤波器（High-pass Filter）：微分电路的增益随频率升高而增大（|Av|=2πfRC），低频增益小、高频增益大，本质上是一个高通滤波器。这也是微分电路对高频噪声敏感的原因。

自激振荡（Self-oscillation）：电路在没有输入时自己产生振荡输出。基本微分电路由于电容和电阻的相移叠加运放相移，总相移可能达到180°，导致负反馈变成正反馈，产生自激振荡。加R1可以防止。

输入限流电阻（Input Limiting Resistor）：串联在输入电容前的小电阻R1，高频时电容阻抗很小，R1将增益限制为Rf/R1，防止高频增益过大导致振荡和噪声放大。实际微分电路必须添加。

相位裕度（Phase Margin）：衡量运放电路稳定性的指标，指环路增益降到1时的相移与180°的差值。相位裕度越大越稳定，通常要求>45°。微分电路容易相位裕度不足，需补偿。

压摆率（SR，Slew Rate）：运放输出电压变化的最大速率。微分电路输入阶跃时输出理论上是无穷大的脉冲，实际受SR限制，输出脉冲的上升/下降速率不超过SR。

阶跃响应（Step Response）：输入突然跳变时输出的变化。微分电路的阶跃响应是一个窄脉冲（理论上无穷窄、无穷大），实际受运放SR和带宽限制。

变化率报警（Rate-of-change Alarm）：利用微分电路检测信号变化率，当变化率超过阈值时触发报警。常用于工业过程监控和安全系统。

PID微分环节（D-term）：PID控制器中的微分项，根据误差的变化率产生控制输出，预测系统变化趋势，提供超前校正，加快系统响应、减小超调。

九、今日学习总结

微分运算电路的核心是将反相放大器的输入电阻替换为电容，利用电容电流I=C×dVin/dt的特性实现微分运算，公式Vout=-RfC×dVin/dt。输出是输入的变化率，输入恒定则输出为零。

微分电路最典型的应用是三角波转方波：三角波上升沿斜率恒定，微分后输出恒定负值；下降沿输出恒定正值，输出为方波。方波幅度=RfC×|三角波斜率|。

基本微分电路存在两个严重问题：①高频增益随频率线性增大，对噪声极敏感；②相移过大容易自激振荡。实际电路必须在输入电容前串联限流电阻R1，将高频增益限制为Rf/R1，同时可能需要在Rf两端并联小电容做相位补偿。

微分电路本质上是高通滤波器，与积分电路（低通滤波器）正好相反。积分电路低频增益大、高频增益小；微分电路低频增益小、高频增益大。两者互为逆运算。

微分电路在PID控制（D环节）、波形变换、边缘检测、高频提升、速度加速度检测等领域有广泛应用。选型时要注意运放的带宽和压摆率（微分对速度要求高），电容选C0G/NP0低损耗类型，必须加R1保证稳定性。