PID 控制学习文档

每日一电路系列 · 比例-积分-微分控制 · 2026-10-09

# 一、核心功能与典型应用

## 1.1 核心功能

PID 控制是自动控制领域最经典、应用最广泛的控制算法，全称是 Proportional-Integral-Derivative（比例-积分-微分）。它根据目标值（设定值）与实际值（反馈值）之间的误差，自动计算出控制量，让系统又快、又稳、又准地达到目标。

PID 控制器的核心思想是把三种控制作用组合在一起：比例环节P看当前误差有多大，积分环节I看误差积累了多久，微分环节D看误差变化多快。三者分别负责快速响应、消除稳态误差、抑制超调。

PID 既可以用模拟电路（运放）实现，也可以用数字软件（单片机）实现。在数字控制普及之前，PID 控制器就是用运算放大器搭出来的——一个比例放大器、一个积分电路、一个微分电路，再加一个加法器，就构成完整的模拟 PID 控制器。

## 1.2 典型应用场景

工业控制：温度控制（烤箱、熔炉、反应釜）、压力控制、流量控制、液位控制

运动控制：电机调速、机器人关节控制、数控机床、平衡车、无人机姿态稳定

电源管理：DC-DC 开关电源（Buck/Boost）的反馈环路本质就是 PI 控制器

汽车电子：巡航定速、ESP 车身稳定、电动助力转向、电池充电管理

家电：空调恒温、电饭煲温控、3D 打印机热床温度、洗衣机电机控制

机器人与无人机：姿态控制、高度保持、路径跟踪、云台增稳

## 1.3 核心特点

不依赖被控对象的精确数学模型，通过调节三个参数即可获得良好控制效果

P 提供快速响应，I 消除稳态误差，D 预测趋势、抑制超调，三者互补

算法结构简单、物理意义清晰、工程整定方法成熟，是自动控制的基础

可用模拟运放实现，也可用单片机软件实现，工程实现方式灵活

据统计，工业过程控制中约 90% 以上的闭环控制都采用 PID 或其变种

# 二、标准原理图与端口定义

## 2.1 标准控制框图

PID 控制系统的标准结构如下图所示。设定值 R 与反馈值 Y 在比较点相减得到误差 E，误差分为 P、I、D 三条并行支路，三路输出相加得到控制量 U，控制量送入被控对象，被控对象的输出 Y 再反馈回比较点，形成闭环。

【此处插入 PID 控制系统标准框图：R→比较点→误差E→分三路（Kp、Ki/s、Kd·s）→加法点→U→被控对象G(s)→Y；Y反馈回比较点】

图 1  PID 控制系统标准框图

## 2.2 端口与节点定义

| 端口/节点 | 位置 | 信号类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设定值 R（Setpoint） | 框图左侧输入 | 参考输入 | 期望达到的目标值，如目标温度60°C、目标转速3000rpm |
| 反馈值 Y（Feedback） | 被控对象输出端 | 反馈信号 | 系统实际输出值，经传感器测量后送回比较点 |
| 误差 E（Error） | 比较点输出 | 误差信号 | E = R - Y，目标值与实际值的差值，是PID的输入 |
| 控制量 U（Output） | 加法点输出 | 控制输出 | PID计算出的控制量，如PWM占空比、加热功率、油门开度 |
| 比较点 | R与Y的交汇处 | 求和节点 | 计算误差E = R - Y，+号接设定值，-号接反馈 |
| 加法点 | 三路支路汇合处 | 求和节点 | U = P分量 + I分量 + D分量 |

## 2.3 信号流向

设定值R与反馈值Y在比较点相减得到误差E。误差E同时送入三条并行支路：比例支路输出Kp×E，积分支路输出Ki×∫E dt，微分支路输出Kd×dE/dt。三路输出在加法点相加得到控制量U。U驱动被控对象产生输出Y，Y经传感器反馈回比较点，形成闭环控制。

# 三、工作原理解析

## 3.1 比例环节 P

比例环节的输出与当前误差成正比：

P = Kp × E

Kp 是比例增益。误差越大，控制量越大，相当于"差多少补多少"。Kp 增大，系统响应加快，但 Kp 过大会导致振荡和超调。仅用比例控制时，系统会存在稳态误差——因为误差太小，比例输出的控制量刚好抵消阻力，无法继续缩小误差。

模拟电路实现：用比例运算放大器（反相或同相放大器），增益就是Kp。

## 3.2 积分环节 I

积分环节的输出与误差对时间的积分成正比：

I = Ki × ∫E dt

Ki 是积分增益。积分环节把误差随时间积累起来，只要误差不为零，积分输出就一直在增大，直到误差变成零才停止。因此积分环节能消除稳态误差——比例环节搞不定的那一点点残留误差，由积分慢慢积累成足够大的控制力，把误差逼到零。

积分环节的副作用：积分作用过强会导致超调（输出冲过目标值）和振荡。

模拟电路实现：用积分运算电路，反馈元件为电容，输出Vout = -(1/RC)∫Vin dt。

## 3.3 微分环节 D

微分环节的输出与误差的变化率成正比：

D = Kd × dE / dt

Kd 是微分增益。微分环节只对误差的变化速度敏感，误差变化越快，微分输出越大；误差恒定不变时，微分输出为零。它相当于"提前刹车"——发现实际值正在快速接近目标，提前减小控制量，防止冲过头。

微分环节的作用是提供超前校正、抑制超调、缩短稳定时间。需要注意：严格来说加快响应主要靠P，微分的准确作用是预测趋势、抑制超调。微分环节的副作用是对高频噪声敏感，噪声会被大幅放大。

模拟电路实现：用微分运算电路，输入元件为电容，输出Vout = -RC×dVin/dt。

## 3.4 总控制律

三个环节相加，得到 PID 的完整控制律：

U(t) = Kp×E(t) + Ki×∫E(t)dt + Kd×dE(t)/dt

三个环节的分工：P负责快速缩小差距，I负责消除残留误差，D负责防止冲过头。三者互相配合，使系统又快、又稳、又准。

# 四、各环节作用与模拟实现元件详解

| 环节/元件 | 位置 | 核心作用 | 模拟电路实现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比例环节 P | 误差支路（上） | 输出与当前误差成正比，快速缩小差距 | 比例运算放大器，增益Kp=Rf/R1 |
| 积分环节 I | 误差支路（中） | 积累误差，消除稳态误差 | 积分电路：输入电阻R，反馈电容C |
| 微分环节 D | 误差支路（下） | 预测变化趋势，抑制超调 | 微分电路：输入电容C，反馈电阻R |
| 比较点 | 输入端 | 计算误差E=R-Y | 差分运算放大器（减法器） |
| 加法点 | 输出端 | 汇总三路输出U=P+I+D | 反相加法器（多输入求和电路） |
| 被控对象 | 反馈回路 | 被控制的物理系统 | 电机、加热器、电源等实际对象 |
| 传感器 | 反馈回路 | 测量实际输出Y | 温度传感器、编码器、分压电阻等 |

在模拟 PID 控制器中，完整的电路需要：一个差分放大器做误差检测，然后分成三路分别用比例放大器、积分器、微分器处理，最后用一个加法器汇总。数字控制普及后，这些功能都在单片机里用软件完成，只需一个MCU加少量外围元件。

# 五、核心参数计算公式与计算示例

## 5.1 位置式 PID 公式（连续）

U(t) = Kp×E(t) + Ki×∫E dt + Kd×dE/dt

## 5.2 离散位置式 PID（单片机实际使用）

U(k) = Kp×E(k) + Ki×ΣE(k) + Kd×[E(k)-E(k-1)]

数字控制中，每隔一个采样周期Ts计算一次。积分用累加Σ近似，微分用相邻两次误差之差近似。

## 5.3 计算示例

假设温度控制目标60°C，Kp=2，Ki=0.05，Kd=0.1，当前误差E=5°C，误差累计ΣE=20，上一次误差E_prev=6°C。

P = 2×5 = 10

I = 0.05×20 = 1

D = 0.1×(5-6) = -0.1

U = 10 + 1 + (-0.1) = 10.9

控制量U=10.9，可映射为PWM占空比或加热功率。

## 5.4 稳态误差

稳态误差 = 设定值 - 稳态实际值

仅P控制时稳态误差不为零；加入I后稳态误差理论上为零。

## 5.5 超调量

超调量 σ% = (最大输出值 - 设定值) / 设定值 × 100%

超调量衡量系统冲过目标的程度，一般要求σ%<10%~20%。D环节可减小超调。

## 5.6 性能指标

| 指标 | 含义 | 调节方向 |
| --- | --- | --- |
| 上升时间 tr | 输出从10%上升到90%所需时间 | 增大Kp可缩短 |
| 峰值时间 tp | 输出到达第一个峰值的时间 | 反映响应快慢 |
| 调节时间 ts | 输出进入并稳定在设定值±5%范围内的时间 | 增大Kd可缩短 |
| 超调量 σ% | 最大值超过设定值的百分比 | 增大Kd、减小Ki可降低 |
| 稳态误差 ess | 稳定后输出与设定值的差值 | 加入Ki可消除 |

# 六、参数整定与选型原则

## 6.1 参数整定方法

PID 整定就是确定 Kp、Ki、Kd 三个参数的过程，常用方法：

经验试凑法：先P后I再D，逐步调整。先只用P，从0开始增大直到出现等幅振荡；再加入I消除稳态误差；最后加入D抑制超调

临界比例度法（Ziegler-Nichols）：先让系统用纯P控制，增大Kp直到出现等幅振荡，记录临界增益Ku和临界周期Tu，再按公式计算Kp、Ki、Kd

衰减曲线法：根据系统阶跃响应的衰减比来整定参数

自整定：现代温控器和PLC内部有自动整定功能，上电后自动测试并计算参数

## 6.2 调节口诀

| 现象 | 调整方法 |
| --- | --- |
| 响应太慢、上升时间长 | 增大Kp |
| 存在稳态误差、到不了目标 | 加入或增大Ki |
| 超调太大、冲过头 | 减小Ki，加入或增大Kd |
| 振荡、不稳定 | 减小Kp，减小Ki |
| 对噪声敏感、输出抖动 | 减小Kd，增加滤波 |

## 6.3 模拟PID运放选型

通用低速控制（温度、液位）：uA741、LM358、LM324即可

高速控制（电机、电源）：需要高GBW和高压摆率运放，如OPA690、AD8065

精密控制：低噪声、低失调运放，如OP27、OPA277

## 6.4 数字PID实现选型

简单温控、低速控制：Arduino、ESP32、STM32F103

电机控制、高频应用：STM32F407（带FPU和高级定时器）、TI C2000系列

数字电源：TI UCD3138等专用数字电源控制器

# 七、常用 PID 相关芯片型号

## 7.1 数字电源控制器（内部集成PID硬件）

| 芯片型号 | 厂商 | 关键特点 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| UCD3138 | TI | 专用PID硬件（2极点/2零点补偿器），最多3个环路，250ps PWM分辨率 | 数字电源、服务器电源、隔离DC-DC |
| SQ51103QHQ | Silergy | Cortex-M4F，集成Digital PID、AFE、高分辨率PWM | 数字电源、快充、通信电源 |

## 7.2 TEC温度控制芯片（内部集成PI环路）

| 芯片型号 | 厂商 | 关键特点 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX1978/MAX1979 | ADI | 单芯片TEC控制器，集成功率管和热控制环路，可选500kHz/1MHz | 光纤激光器、DSP温控、医疗设备 |
| ADN8834 | ADI | 单芯片TEC控制器，两个零漂移运放做PI控制，线性+PWM功率级 | 光通信、精密仪器、生物医疗 |
| AFE439A2/539A4/639D2 | TI | 智能模拟前端，TEC控制，电压/PWM输出 | TEC温控、便携式设备 |

## 7.3 带PID硬件引擎的MCU

| 芯片型号 | 厂商 | 关键特点 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| HT32F66446A | Holtek | 内置20位PID计算引擎，硬件自动计算Kp/Ki/Kd | 电机控制、数字电源、温控 |
| C2000系列（如TMS320F28335） | TI | CLA协处理器加速PID，高精度PWM | 电机控制、数字电源、新能源 |

## 7.4 通用PID实现MCU

| 芯片型号 | 关键特点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- |
| STM32F103 | Cortex-M3，72MHz，定时器丰富 | 平衡车、温控、简单电机控制 |
| STM32F407 | Cortex-M4F，带FPU，168MHz | 无人机、电机控制、机器人 |
| ESP32 | 双核，WiFi/蓝牙，可跑PID | 物联网温控、智能设备 |

# 八、关键专业名词通俗解释

闭环控制（Closed-loop Control）：系统输出被测量并反馈回来与目标值比较，根据误差自动调整。与之相对的是开环控制（不看结果，比如电风扇通电就转，不管实际温度）。PID是闭环控制。

设定值/目标值（Setpoint，SP）：期望系统达到的目标，比如目标温度60°C、目标转速3000rpm。

反馈值/过程变量（Process Variable，PV）：系统实际输出值，由传感器测量，比如当前温度58°C。

误差（Error）：设定值与反馈值的差，E=SP-PV。误差为正说明还没达到目标，为负说明冲过头了。

比例增益（Kp）：控制比例作用强弱的参数。Kp越大，同样的误差产生的控制量越大，响应越快，但太大会振荡。

积分增益（Ki）：控制积分作用强弱的参数。Ki越大，积分积累越快，消除稳态误差越快，但太大容易超调。

微分增益（Kd）：控制微分作用强弱的参数。Kd越大，对变化率的反应越强，越能抑制超调，但太大会放大噪声。

稳态误差（Steady-state Error）：系统稳定后，实际值与目标值之间残留的差值。纯P控制会有稳态误差，加入I后可消除。

超调（Overshoot）：系统输出冲过目标值的现象。比如目标60°C，结果冲到65°C才降回来，超调量=(65-60)/60≈8.3%。

调节时间/稳定时间（Settling Time）：输出进入并稳定在目标值附近（通常±5%）所需的时间。

位置式PID：直接计算当前控制量的绝对值U=KpE+Ki∫E+KdΔE，输出是全量。

增量式PID：计算控制量的增量ΔU，每次在上一次输出基础上增减，输出更平滑、出错影响小，适合电机控制。

参数整定（Tuning）：确定Kp、Ki、Kd三个参数的过程，是PID应用的核心工作。

临界比例度法（Ziegler-Nichols）：一种经典整定方法，让系统振荡到临界状态，根据临界增益和周期计算PID参数。

超前校正：微分环节根据误差变化率提前行动，在误差还没变大之前就调整，类似提前刹车，所以叫超前。

PWM（脉宽调制）：用改变方波占空比的方式控制平均输出，PID输出常映射为PWM占空比来控制电机或加热器。

# 九、今日学习总结

PID 是自动控制最经典的算法，核心是根据误差自动调节：P看现在差多少（Kp×E），I看误差积累了多久（Ki×∫E），D看误差变化多快（Kd×dE/dt），三者相加得到控制量。

三个环节的分工：P负责快速响应但有稳态误差，I负责消除稳态误差但可能超调，D负责预测趋势、抑制超调但对噪声敏感。口诀：反应慢加P，到不了目标加I，冲过头加D。

PID 可以用模拟电路实现：比例放大器实现P，积分电路实现I，微分电路实现D，加法器汇总。这正是我之前学习的运放运算电路的综合应用，理解了这些电路就理解了PID的硬件基础。

PID 在集成芯片中应用极多：DC-DC电源芯片内部反馈环路就是PI（如LM2596、UCD3138），TEC温控芯片（MAX1978、ADN8834）内部集成PI环路，部分MCU（HT32F66446A）内置PID硬件引擎。

实际应用中绝大多数PID用单片机软件实现，离散公式U(k)=KpE(k)+KiΣE(k)+Kd[E(k)-E(k-1)]。参数整定是核心工作，常用经验试凑法，先P后I再D，逐步调整。