差分运算放大器学习文档

每日一电路系列 · 差分运算放大器 · 2026-10-09

一、电路核心功能与典型应用

1.1 核心功能

差分运算放大器（Differential Amplifier），又称差动放大器，是运算放大器的重要应用电路之一。它的核心功能是放大两个输入信号之间的差值，同时抑制两个输入端共有的信号（共模信号）。经典结构由一个运放和四个精密电阻组成，输出电压与两个输入电压的差值成正比。

差分放大器最核心的价值在于“取差值、抑共模”：它只放大两个信号之间的差异部分，而对两个信号共同存在的干扰（如工频噪声、温度漂移、电源纹波）有很强的抑制能力。这使得它在工业测量、传感器信号调理、长距离信号传输等存在共模干扰的场景中不可替代。

1.2 典型应用场景

传感器信号调理，如电桥传感器（应变片、压力传感器、温度传感器）输出的微弱差分信号放大，抑制引线引入的共模干扰

工业测量与仪器仪表，如数据采集系统的模拟前端，放大传感器差分输出，抑制现场环境中的工频噪声和电磁干扰

长距离信号传输接收端，差分信号在传输线上抗干扰能力强，接收端用差分放大器恢复信号并抑制共模噪声

音频平衡线路接收，专业音频设备中的XLR平衡接口接收端，用差分放大器将平衡信号转换为单端信号，抑制共模噪声

电流检测，通过检测采样电阻两端的电压差来测量电流，差分放大器可以在高共模电压下精确测量小差分电压

电平转换，将差分信号转换为单端信号，或将一个参考电平的信号转换为另一个参考电平的信号

仪表放大器的输入级，仪表放大器（如AD620）的核心就是差分放大器结构，提供极高的输入阻抗和共模抑制比

1.3 电路核心特点

放大差分信号、抑制共模信号，输出仅与两个输入的差值有关，与两个输入的共有部分无关，这是差分放大器最核心的特性

高共模抑制比（CMRR），理想情况下共模增益为0，实际电路CMRR取决于电阻匹配精度和运放本身的CMRR

增益由电阻比值决定，Vout = (Rf/R1) × (V2 - V1)，增益精度和稳定性取决于电阻的匹配精度和温漂一致性

输入阻抗相对较低（与同相放大器相比），经典四电阻结构的输入阻抗由R1决定，通常为几千~几万欧，这是它的主要缺点

电阻匹配要求高，四个电阻必须精确匹配（R1=R1', Rf=Rg），否则共模抑制比会严重下降，通常要求0.1%以上精度的电阻

可以实现减法运算，当Rf=R1时，Vout = V2 - V1，电路成为一个减法器

二、标准原理图与端口定义

2.1 标准原理图

经典差分运算放大器由一个运算放大器和四个电阻组成：反相输入端通过输入电阻R1接输入信号V1，同相输入端通过输入电阻R1'接输入信号V2，反馈电阻Rf跨接在输出端与反相端之间，接地电阻Rg接在同相端与地之间。当R1=R1'且Rf=Rg时，电路实现理想差分放大。拓扑结构如下图所示。

【此处插入差分运算放大器标准原理图：V1经R1接反相端(-)；V2经R1'接同相端(+)；Rf跨接输出端与反相端；Rg接同相端到地；输出端Vout】

图 1  差分运算放大器标准电路

2.2 端口与节点定义

| 端口/节点 | 位置 | 信号类型与范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号输入端 V1 | 电路左上，经R1接反相端 | 模拟输入电压 | 差分输入的负端信号，经R1接入反相输入端 |
| 信号输入端 V2 | 电路左下，经R1'接同相端 | 模拟输入电压 | 差分输入的正端信号，经R1'接入同相输入端 |
| 信号输出端 Vout | 运放输出端 | 模拟输出电压 | 差分放大后的输出，Vout = (Rf/R1)(V2 - V1) |
| 公共地 GND | Rg下端及电源参考地 | 参考零电位 | 接地电阻Rg的下端接公共地，是输入输出的公共参考电位 |
| 反相输入端 (-) | R1右端、Rf左端公共点 | 由V1和Vout共同决定 | 深度负反馈下电位由虚短决定，等于同相端电位 |
| 同相输入端 (+) | R1'右端、Rg上端公共点 | 由V2经R1'和Rg分压决定 | V2经R1'和Rg分压后的电压，深度负反馈下反相端电位等于此值 |

2.3 主信号流向

差分放大器有两个输入信号：V1经R1进入反相端，V2经R1'进入同相端。同相端电位由V2经R1'和Rg分压得到。根据虚短，反相端电位等于同相端电位。根据虚断，流过R1的电流等于流过Rf的电流。输出电压由V1和V2共同决定，最终输出与(V2 - V1)成正比。两个输入信号的共模部分（V1和V2相同的部分）在输出中被抵消，只有差分部分（V2 - V1）被放大。

三、电路工作原理解析

差分运算放大器同样基于运放的虚短和虚断特性工作，但由于有两个输入信号，需要用叠加定理分别分析每个输入的贡献，再相加得到总输出。

3.1 虚短与虚断

虚短（Virtual Short）：在深度负反馈条件下，运放同相端和反相端的电位近似相等，即 V+ ≈ V-。差分放大器中V+由V2经R1'和Rg分压得到，V-由V1和Vout共同决定，虚短使两者相等。

虚断（Virtual Open）：理想运放的输入阻抗无穷大，同相端和反相端都没有电流流入运放内部。因此流过R1的电流等于流过Rf的电流，流过R1'的电流等于流过Rg的电流。

3.2 同相端电位计算（V2单独作用）

根据虚断，同相端没有电流流入运放，因此流过R1'的电流等于流过Rg的电流。同相端电位V+是V2经过R1'和Rg分压后的电压：

V+ = V2 × Rg / (R1' + Rg)

当R1'=R1且Rg=Rf时（标准匹配条件），上式简化为：

V+ = V2 × Rf / (R1 + Rf)

3.3 反相端输出计算（V1单独作用 + 虚短）

根据虚断，流过R1的电流等于流过Rf的电流：

(V1 - V-) / R1 = (V- - Vout) / Rf

根据虚短，V- = V+。将V+代入并整理：

Vout = (1 + Rf/R1) × V+ - (Rf/R1) × V1

3.4 叠加定理与最终增益公式

将V+ = V2 × Rg/(R1'+Rg)代入上式：

Vout = (1 + Rf/R1) × [Rg/(R1'+Rg)] × V2 - (Rf/R1) × V1

当满足电阻匹配条件 R1 = R1' 且 Rf = Rg 时，公式大幅简化：

Vout = (Rf / R1) × (V2 - V1)

这就是差分放大器的核心公式：输出等于增益(Rf/R1)乘以两个输入的差值。当Rf=R1时，增益为1，Vout = V2 - V1，电路成为一个减法器。

3.5 共模抑制原理

共模信号是指V1和V2同时存在的相同信号分量，即V1=V2=Vcm。代入增益公式：

Vout = (Rf/R1) × (Vcm - Vcm) = 0

理想情况下，共模信号被完全抑制，输出为0。这就是差分放大器能抑制共模干扰的原理。实际电路中，由于电阻不可能完全匹配，共模增益不为0，但仍然很小。共模抑制比CMRR = |差分增益 / 共模增益|，电阻匹配精度越高，CMRR越大。

四、元件逐一定位与作用详解

下表对应原理图标号，逐个拆解每个元件在电路中的位置、核心作用和关键说明。

| 元件 | 电路位置 | 核心作用 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运算放大器 U1 | 电路核心 | 提供高增益放大，配合负反馈实现差分运算 | 根据带宽、CMRR、精度、共模输入范围等需求选型；是电路的核心器件 |
| 输入电阻 R1 | V1与反相端之间 | 将V1引入反相端，与Rf配合决定反相通道增益 | 取值通常1kΩ~100kΩ；必须与R1'精确匹配；决定输入阻抗 |
| 输入电阻 R1' | V2与同相端之间 | 将V2引入同相端，与Rg配合决定同相端分压比 | 必须与R1阻值相等、精度相同、温漂一致；匹配精度直接影响CMRR |
| 反馈电阻 Rf | 输出端与反相端之间 | 与R1配合决定差分增益，构成负反馈回路 | 必须与Rg精确匹配；通常取R1的1~100倍；过大易产生噪声 |
| 接地电阻 Rg | 同相端与地之间 | 与R1'配合决定同相端分压比，使电路对称 | 必须与Rf阻值相等、精度相同、温漂一致；匹配精度直接影响CMRR |

关键提醒：差分放大器对电阻匹配精度要求极高。R1和R1'必须相等，Rf和Rg必须相等，而且四个电阻的温漂系数也要一致。如果电阻不匹配，共模抑制比会急剧下降。实际应用中建议使用0.1%精度以上的电阻，或者直接使用集成差分放大器芯片（内部电阻已精确匹配）。

五、核心参数计算公式与计算示例

以下公式基于理想运放、深度负反馈、电阻精确匹配（R1=R1', Rf=Rg）的前提推导。

5.1 差分电压增益

Ad = Vout / (V2 - V1) = Rf / R1

差分增益仅由Rf与R1的比值决定。计算示例：R1=10kΩ，Rf=100kΩ，则Ad=100/10=10倍。若V1=2.0V，V2=2.5V，则Vout=10×(2.5-2.0)=5V。

5.2 共模增益（电阻不匹配时）

Ac ≈ (ΔR/R) × (Rf/R1)，其中ΔR/R为电阻相对失配量

理想匹配时共模增益为0。实际电阻存在失配，共模增益不为0。计算示例：电阻精度1%（ΔR/R≈0.01），差分增益10倍，则共模增益Ac≈0.01×10=0.1。即共模输入1V时，输出约0.1V。

5.3 共模抑制比（CMRR）

CMRR = |Ad / Ac| ≈ 1 / (ΔR/R)  （电阻失配限制时）

CMRR衡量电路抑制共模信号的能力，单位dB：CMRR(dB)=20log(CMRR)。计算示例：电阻精度0.1%（ΔR/R≈0.001），则CMRR≈1/0.001=1000，即60dB。如果电阻精度提高到0.01%，CMRR可达80dB。注意：实际CMRR还受运放本身CMRR限制，取两者较小值。

5.4 输入阻抗

Zin(V1端) ≈ R1；Zin(V2端) ≈ R1' + Rg ≈ R1 + Rf

差分放大器的输入阻抗由外接电阻决定，不像同相放大器那样极高。V1端输入阻抗≈R1，V2端输入阻抗≈R1+Rf。计算示例：R1=10kΩ，Rf=100kΩ，则V1端输入阻抗≈10kΩ，V2端输入阻抗≈110kΩ。这是经典差分放大器的主要缺点，高阻抗信号源应使用仪表放大器。

5.5 闭环带宽

fc = GBW / Ad

与反相/同相放大器类似，差分增益越大，带宽越窄。计算示例：运放GBW=1MHz，差分增益Ad=10，则闭环带宽fc=1MHz/10=100kHz。

5.6 最大共模输入电压

Vcm(max) 受运放共模输入范围限制

差分放大器的两个输入端都存在共模电压，必须在运放的共模输入电压范围内。计算示例：运放±15V供电，共模输入范围±12V，则V1和V2的共模分量不能超过±12V，否则输出会失真。需要处理高共模电压时应选择专用高压差分放大器。

六、器件选型原则与参考

| 元件 | 选型要点 | 推荐参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 输入电阻 R1/R1' | 必须精确匹配（阻值相等、精度相同、温漂一致）；决定输入阻抗和增益 | 精度0.1%（普通）/0.01%（精密）；阻值1kΩ~100kΩ；建议同品牌同系列同温漂 |
| 反馈/接地电阻 Rf/Rg | 必须精确匹配（阻值相等、精度相同、温漂一致）；与R1比值决定增益 | 精度与R1匹配；阻值为R1的1~100倍；建议四个电阻用同一批次的精密电阻网络 |
| 运算放大器 | 重点关注CMRR、共模输入范围、输入失调电压、带宽、精度 | CMRR>80dB（精密应用>100dB）；共模输入范围覆盖Vcm；Vos<1mV（精密<100μV）；GBW>5×Ad×f_signal |
| 精密电阻网络（可选） | 四个电阻集成在一个芯片内，匹配精度和温漂一致性远优于分立电阻 | 匹配精度0.01%~0.1%；温漂匹配1ppm/℃~10ppm/℃；如LT5400、MELF电阻网络 |

七、常用运放芯片型号与选型参考

差分放大器对运放的CMRR、共模输入范围和精度有较高要求，同时电阻匹配至关重要。以下按应用场景分类推荐。

7.1 通用型运放（教学实验、普通差分放大）

价格低廉、资料丰富，适合入门学习和对CMRR要求不高的普通差分放大场景。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| uA741 | TI/ST | GBW=1MHz，CMRR=70~90dB，Vos<2mV，双电源 | 教学实验、低速普通差分放大，经典教材型号 |
| LM358 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，双运放，CMRR=70~80dB | 工业控制、电池供电、低成本单电源差分应用 |
| LM324 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，四运放 | 多通道差分信号调理、低成本应用 |

7.2 精密型运放（精密测量、高CMRR要求）

输入失调电压极低、CMRR高、温漂小，适合精密测量、传感器信号调理等对精度和共模抑制要求高的场景。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP07 | ADI | Vos<75μV，温漂<1.3μV/℃，CMRR>110dB，GBW=0.6MHz | 精密测量、传感器差分信号调理、仪器仪表 |
| OPA277 | TI/Burr-Brown | Vos<10μV，温漂<0.1μV/℃，CMRR>130dB，GBW=1MHz | 高精度仪器、工业测量、电桥传感器放大 |
| AD822 | ADI | Vos<25μV，GBW=1.8MHz，Rail-to-Rail，单电源2.2~5.5V | 低电压精密差分应用、便携设备传感器接口 |
| OP297 | ADI | Vos<10μV，CMRR>120dB，GBW=1MHz，双运放 | 高精度差分放大、工业过程控制、医疗设备 |

7.3 集成差分放大器（内部电阻已精确匹配）

芯片内部集成了运放和精密匹配电阻，CMRR远高于分立元件方案，使用简单，是差分放大的首选方案。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| INA105 | TI/Burr-Brown | 集成差分放大器，增益=1，CMRR=86dB，电阻匹配0.01%，GBW=1MHz | 精密差分放大、减法器、电平转换，经典集成差分放大器 |
| INA106 | TI/Burr-Brown | 集成差分放大器，增益=10，CMRR=86dB，电阻匹配0.01%，GBW=200kHz | 固定增益10倍差分放大、传感器信号调理 |
| INA132 | TI/Burr-Brown | 集成差分放大器，增益=1，单电源2.7~36V，CMRR=86dB，Rail-to-Rail输出 | 单电源差分放大、电流检测、工业测量 |
| INA143 | TI/Burr-Brown | 集成差分放大器，增益=10，单电源2.7~36V，CMRR=86dB | 单电源固定增益差分放大、传感器接口 |
| AD8271 | ADI | 集成差分放大器，增益可调(1~10)，CMRR=94dB，GBW=7MHz，Rail-to-Rail | 高速差分放大、ADC驱动、通信系统 |

7.4 仪表放大器（差分放大器的增强版，高输入阻抗）

仪表放大器（Instrumentation Amplifier）是差分放大器的改进结构，由三个运放组成，输入阻抗极高（10^9Ω以上），CMRR极高，是精密传感器信号调理的首选。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD620 | ADI | 仪表放大器，增益1~10000可调，输入阻抗10GΩ，CMRR>100dB，GBW=800kHz | 电桥传感器、应变片、压力传感器、精密测量，最经典的仪放 |
| INA128 | TI/Burr-Brown | 仪表放大器，增益1~10000可调，输入阻抗10GΩ，CMRR>110dB，GBW=1.3MHz | 工业测量、传感器信号调理、医疗仪器 |
| AD8221 | ADI | 仪表放大器，增益1~1000可调，CMRR>100dB，GBW=850kHz，Rail-to-Rail | 精密工业测量、电流检测、高压共模环境 |
| INA333 | TI/Burr-Brown | 仪表放大器，低功耗，单电源1.8~5.5V，增益1~1000，输入阻抗10GΩ | 电池供电便携设备、医疗仪器、低功耗传感器 |

7.5 快速选型原则

学习原理、追求低成本：用通用运放（uA741/LM358）+ 四个0.1%电阻搭建，理解原理

精密测量、高CMRR要求：优先选集成差分放大器（INA105/INA132），内部电阻已匹配，CMRR远高于分立方案

高阻抗信号源（电桥、传感器）：不要用经典四电阻差分放大器，选仪表放大器（AD620/INA128），输入阻抗极高

高共模电压环境（如电流检测）：选专用高压差分放大器或仪表放大器，确认共模输入范围覆盖实际Vcm

电阻选型：分立方案必须用0.1%以上精度电阻，最好用精密电阻网络（四个电阻一体），保证匹配和温漂一致

八、关键专业名词通俗解释

针对本文中出现的核心专业术语，结合差分运算放大器场景逐一说明，帮助理解。

差分信号（Differential Signal）：两个信号之间的差值，即V2 - V1。差分放大器只放大这个差值。例如V1=2.0V，V2=2.5V，差分信号就是0.5V，输出放大这个0.5V。

共模信号（Common-mode Signal）：两个输入端同时存在的相同信号分量，即V1和V2的公共部分。例如V1=2.0V，V2=2.5V，共模信号约为2.25V（两者的平均值）。共模信号通常是干扰（如工频噪声），差分放大器要抑制它。

共模抑制比（CMRR，Common Mode Rejection Ratio）：衡量差分放大器抑制共模信号的能力，等于差分增益除以共模增益。CMRR越大，抑制共模干扰能力越强。单位dB，理想无穷大，实际电路受电阻匹配精度和运放本身CMRR限制。

差分增益（Differential Gain）：放大器对差分信号(V2-V1)的放大倍数，差分放大器中Ad=Rf/R1。这是电路的有用增益。

共模增益（Common-mode Gain）：放大器对共模信号的放大倍数，理想情况下为0，实际由于电阻失配不为0。共模增益越小越好。

电阻匹配（Resistor Matching）：差分放大器中R1=R1'、Rf=Rg的精确程度。匹配精度直接决定CMRR，电阻失配1%，CMRR就降到约40dB。精密应用必须用0.1%以上精度电阻或集成差分放大器。

虚短（Virtual Short）：深度负反馈下，运放同相端和反相端电位近似相等。差分放大器中V-≈V+，V+由V2分压得到，V-由V1和Vout共同决定。

虚断（Virtual Open）：理想运放输入阻抗无穷大，没有电流流入输入端。差分放大器中流过R1的电流等于流过Rf的电流，流过R1'的电流等于流过Rg的电流。

叠加定理（Superposition Theorem）：多个信号源同时作用时，总输出等于每个信号源单独作用时输出的代数和。差分放大器有V1和V2两个输入，用叠加定理分别计算再相加，推导出最终增益公式。

仪表放大器（Instrumentation Amplifier）：差分放大器的增强版，由三个运放组成，输入阻抗极高（10GΩ以上），CMRR极高，增益可调。经典四电阻差分放大器输入阻抗较低，高阻抗信号源应改用仪表放大器。

减法器（Subtractor）：当差分放大器增益为1（Rf=R1）时，Vout=V2-V1，电路成为一个减法器，输出等于两个输入的差值。

共模输入电压范围（Common-mode Input Voltage Range）：运放能正常处理的共模电压范围。差分放大器两个输入端都存在共模电压，必须在此范围内，否则输出会失真。高共模电压环境需选专用高压差分放大器。

九、今日学习总结

- 差分运算放大器的核心本质是“取差值、抑共模”：输出Vout=(Rf/R1)(V2-V1)，只放大两个输入的差值，抑制两个输入共有的共模干扰。这是它在工业测量和传感器调理中不可替代的原因。

差分放大器由一个运放和四个电阻组成，电阻匹配是关键：R1必须等于R1'，Rf必须等于Rg，而且精度和温漂要一致。匹配精度直接决定共模抑制比(CMRR)，建议用0.1%以上精度电阻或集成差分放大器芯片。

推导增益公式用叠加定理：先算V2单独作用时同相端的分压，再算V1单独作用时反相端的输出，利用虚短和虚断联立，最终得到Vout=(Rf/R1)(V2-V1)。

经典四电阻差分放大器的主要缺点是输入阻抗较低（由R1决定，通常几千~几万欧），不适合直接驱动高阻抗信号源。高阻抗传感器（如电桥、应变片）应使用仪表放大器（如AD620），它输入阻抗极高、CMRR更高。

实际应用中优先选择集成差分放大器（INA105、INA132等）或仪表放大器（AD620、INA128等），内部电阻已精确匹配，CMRR和精度远高于分立元件方案，使用也更简单。分立方案仅用于学习原理或特殊需求。