同相比例运算放大器学习文档

每日一电路系列 · 同相比例运算放大器 · 2026-10-08

一、电路核心功能与典型应用

1.1 核心功能

同相比例运算放大器（Non-Inverting Amplifier）是运算放大器最基本的电路结构之一，与反相比例放大器并列。它的核心功能是将输入信号按一定比例放大后输出，并且输出信号与输入信号相位相同（同相）。电路的增益仅由两个外部电阻的比值决定，与运放本身的开环参数几乎无关，因此具有极高的精度和稳定性。

同相放大器最大的优势是输入阻抗极高（通常达到兆欧甚至吉欧级），几乎不从信号源吸取电流，这是它区别于反相放大器的最核心特征，也是它在高阻抗信号源场合不可替代的原因。

1.2 典型应用场景

高阻抗信号源放大，如压电传感器、光电二极管、热电偶等输出阻抗极高的微弱信号放大

电压跟随器（缓冲器），同相放大器的特殊形式（增益=1），用于前后级隔离、阻抗匹配、驱动低阻抗负载

精密测量前端，如仪器仪表的输入级，要求不影响被测信号的原始状态

有源滤波核心结构，作为同相型一阶有源低通、高通滤波器的基本放大单元

信号调理与缓冲，在多级放大电路中做中间级，防止前后级互相影响

数据采集系统前端，ADC输入缓冲，提高采样精度和稳定性

1.3 电路核心特点

输入阻抗极高，理想情况下无穷大，实际通常在10^6~10^12Ω，几乎不从信号源取电流，这是同相放大器最大的优势

输出与输入同相，输出电压相位与输入相同，增益始终大于等于1，不能实现小于1的衰减

增益精度高，闭环增益仅取决于Rf/R1的电阻比值，与运放开环增益几乎无关

输出阻抗极低，深度负反馈下输出阻抗接近0，带负载能力强

存在共模输入电压，同相端和反相端电位都等于Vin，对运放的共模抑制比(CMRR)和共模输入电压范围有要求，这是同相放大器的主要缺点

二、标准原理图与端口定义

2.1 标准原理图

同相比例运算放大器由运算放大器、接地电阻R1、反馈电阻Rf三个核心部分组成，输入信号直接接入同相输入端。拓扑结构如下图所示。

【此处插入同相比例运算放大器标准原理图：输入信号Vin直接接入运放同相端(+)；反相端(-)经接地电阻R1接地；反馈电阻Rf跨接在输出端与反相端之间；输出端Vout】

图 1  同相比例运算放大器标准电路

2.2 端口与节点定义

| 端口/节点 | 位置 | 信号类型与范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号输入端 Vin | 电路左侧，直接接同相端 | 模拟输入电压 | 待放大的输入信号，直接接入同相输入端，输入阻抗极高 |
| 信号输出端 Vout | 运放输出端 | 模拟输出电压 | 放大后的输出信号，与输入同相，Vout = (1+Rf/R1) × Vin |
| 公共地 GND | R1下端及电源参考地 | 参考零电位 | 接地电阻R1的下端接公共地，是输入输出的公共参考电位 |
| 同相输入端 (+) | Vin直接接入点 | 电位=Vin | 输入信号直接加在同相端，电位等于输入电压Vin |
| 反相输入端 (-) | R1上端、Rf下端公共点 | 电位≈Vin（虚短） | 深度负反馈下电位近似等于同相端=Vin，由R1和Rf分压决定输出 |

2.3 主信号流向

输入信号 Vin → 运放同相输入端(+) → 运放内部放大 → 输出端 Vout。同时输出信号经反馈电阻 Rf 引回反相输入端，与接地电阻 R1 构成分压网络，反相端电位等于输出电压经R1、Rf分压后的电压。深度负反馈迫使反相端电位跟踪同相端（Vin），从而自动调节输出电压。流过R1的电流全部流过Rf，没有电流流入运放内部。

三、电路工作原理解析

同相比例运算放大器同样基于运放的两个基本特性工作：虚短和虚断。在深度负反馈条件下，这两个特性使电路的增益完全由外部电阻决定。

3.1 虚短与虚断

虚短（Virtual Short）：在深度负反馈条件下，运放同相端和反相端的电位近似相等，即 V+ ≈ V-。同相放大器中 V+ = Vin，因此 V- ≈ Vin。注意：同相放大器中反相端电位不等于0，而是等于输入电压Vin，这是与反相放大器（虚地）的本质区别。

虚断（Virtual Open）：理想运放的输入阻抗无穷大，因此同相端和反相端都没有电流流入运放内部。同相放大器中同相端直接接输入信号，由于虚断，几乎不从信号源吸取电流，这就是同相放大器输入阻抗极高的原因。

3.2 反相端电位的形成（分压原理）

反相端(-)连接在R1和Rf的连接点上。R1下端接地，Rf上端接输出Vout。根据虚断，没有电流流入反相端，因此流过R1的电流等于流过Rf的电流。

反相端电位 V- 是输出电压 Vout 经过 R1 和 Rf 分压后的电压：

V- = Vout × R1 / (R1 + Rf)

这个分压关系是推导同相放大器增益公式的关键。

3.3 增益推导（虚短+分压）

根据虚短，V- ≈ V+ = Vin。将分压公式代入：

Vin = Vout × R1 / (R1 + Rf)

整理得到输出电压公式：

Vout = (1 + Rf / R1) × Vin

其中增益 A = 1 + Rf/R1，始终大于等于1。当Rf=0（短路）或R1无穷大（开路）时，增益=1，电路退化为电压跟随器（缓冲器）。同相放大器不能实现增益小于1的衰减，这是它的一个限制。

四、元件逐一定位与作用详解

下表对应原理图标号，逐个拆解每个元件在电路中的位置、核心作用和关键说明。

| 元件 | 电路位置 | 核心作用 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运算放大器 U1 | 电路核心 | 提供高增益放大，配合负反馈实现精确比例运算 | 根据带宽、精度、共模输入范围等需求选型；是电路的核心器件 |
| 接地电阻 R1 | 反相端与地之间 | 与Rf构成分压网络，决定反馈系数，进而决定闭环增益 | 取值通常1kΩ~100kΩ；R1越小，增益越大；R1=无穷大时增益=1（电压跟随器） |
| 反馈电阻 Rf | 输出端与反相端之间 | 与R1构成分压网络，决定闭环增益，构成负反馈回路 | 通常取R1的0~100倍；Rf=0时增益=1（电压跟随器）；过大易产生噪声 |
| 平衡电阻（可选） | 同相端与输入信号之间 | 使两个输入端外接直流电阻相等，减小偏置电流引起的失调 | 取值为R1与Rf的并联值；精密应用时建议添加 |

五、核心参数计算公式与计算示例

以下公式基于理想运放、深度负反馈、忽略输入偏置电流和失调电压的前提推导。

5.1 闭环电压增益

Av = Vout / Vin = 1 + Rf / R1

增益始终大于等于1，输出与输入同相。计算示例：R1=10kΩ，Rf=90kΩ，则 Av = 1 + 90/10 = 10倍，即输入0.1V时输出1V。

5.2 输入阻抗

Zin ≈ 无穷大（理想）；实际为运放共模输入阻抗 × (1+环路增益)

同相放大器的输入阻抗极高，这是它最大的优势。理想情况下无穷大，实际运放通常在10^6~10^12Ω。由于虚断，几乎不从信号源吸取电流，适合驱动高阻抗信号源。计算示例：普通双极型运放同相输入阻抗约10^6Ω，JFET输入运放可达10^12Ω。

5.3 输出阻抗

Zout ≈ 0

深度负反馈下输出阻抗极低，近似为0，带负载能力强。实际输出阻抗为运放开环输出阻抗除以(1+环路增益)，通常在毫欧级。

5.4 闭环带宽

fc = GBW / Av

其中GBW为运放的单位增益带宽积。增益越大，带宽越窄。计算示例：运放GBW=1MHz，增益Av=10，则闭环带宽 fc = 1MHz / 10 = 100kHz。设计时应保证信号最高频率小于带宽的1/5~1/10。

5.5 电压跟随器（特殊形式）

Av = 1（Rf=0 或 R1=∞）

当Rf短路（Rf=0）或R1开路（R1=∞）时，增益=1，输出完全跟随输入，称为电压跟随器（缓冲器）。它是同相放大器的特殊形式，输入阻抗极高、输出阻抗极低，专门用于阻抗匹配和前后级隔离。计算示例：输入1V时输出1V，相位相同，幅度不变。

六、器件选型原则与参考

| 元件 | 选型要点 | 推荐参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 接地电阻 R1 | 与Rf的比值决定增益；精度影响增益精度；阻值影响输入偏置电流误差 | 精度1%（普通）/0.1%（精密）；阻值1kΩ~100kΩ；R1=∞时为电压跟随器 |
| 反馈电阻 Rf | 与R1的比值决定增益；建议与R1同品牌同系列保证比值温漂一致 | 精度与R1匹配；阻值为R1的0~100倍；Rf=0时为电压跟随器；不超过10MΩ |
| 平衡电阻（可选） | 取值为R1与Rf的并联值；精度要求不高 | 精度5%即可；取标准值接近计算值 |
| 运算放大器 | 重点关注共模输入电压范围、CMRR、输入阻抗、带宽、精度 | 共模输入范围必须覆盖Vin；CMRR>80dB；高阻抗信号源选JFET/CMOS输入级；GBW>5×Av×f_signal |

七、常用运放芯片型号与选型参考

同相放大器对运放的共模输入范围和CMRR有要求，选型时需特别关注。以下按应用场景分类推荐。

7.1 通用型运放（教学实验、普通放大）

价格低廉、资料丰富，适合入门学习和对性能要求不高的普通信号放大场景。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| uA741 | TI/ST | GBW=1MHz，SR=0.5V/μs，Vos<2mV，双电源 | 教学实验、低速通用放大，经典教材型号 |
| LM358 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，双运放，Vos<3mV | 工业控制、电池供电、低成本单电源应用 |
| LM324 | TI/ON | GBW=1MHz，单电源3~32V，四运放 | 多通道信号调理、低成本应用 |

7.2 高输入阻抗型运放（高阻抗信号源、传感器）

采用JFET或CMOS输入级，输入阻抗极高（10^12Ω以上），输入偏置电流极小（pA级），适合驱动压电传感器、光电二极管等高阻抗信号源。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| TL082 | TI | JFET输入，输入阻抗10^12Ω，GBW=3MHz，SR=13V/μs，双运放 | 高阻抗信号源、光电二极管放大、压电传感器 |
| TL072 | TI | JFET输入，低噪声，GBW=3MHz，SR=13V/μs，双运放 | 高阻抗低噪声应用、音频前置放大 |
| CA3140 | Intersil | MOSFET输入，输入阻抗1.5×10^12Ω，GBW=4.5MHz，SR=9V/μs | 超高阻抗信号源、采样保持电路、光电检测 |
| AD820 | ADI | JFET输入，单电源，GBW=1.8MHz，输入阻抗10^12Ω | 电池供电高阻抗应用、便携设备传感器接口 |

7.3 精密型运放（精密测量、仪器仪表）

输入失调电压极低、温漂小、CMRR高，适合精密测量、仪器仪表、传感器信号调理等对精度要求高的场景。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP07 | ADI | Vos<75μV，温漂<1.3μV/℃，CMRR>110dB，GBW=0.6MHz | 精密测量、传感器信号调理、仪器仪表 |
| OPA277 | TI/Burr-Brown | Vos<10μV，温漂<0.1μV/℃，CMRR>130dB，GBW=1MHz | 高精度仪器、工业测量、医疗设备 |
| AD822 | ADI | Vos<25μV，GBW=1.8MHz，Rail-to-Rail，单电源2.2~5.5V | 低电压精密应用、便携设备、电池供电 |

7.4 电压跟随器专用（缓冲器）

电压跟随器是同相放大器的特殊形式（增益=1），专门用于阻抗匹配和前后级隔离。以下芯片适合做缓冲器。

| 芯片型号 | 厂商 | 关键参数 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| LM310 | TI/National | 电压跟随器专用芯片，GBW=10MHz，SR=10V/μs，输入阻抗10^12Ω | 高速缓冲、阻抗匹配、长线驱动 |
| BUF634 | TI/Burr-Brown | 高速缓冲器，GBW=180MHz，SR=2000V/μs，输出电流±250mA | 高速信号缓冲、耳机驱动、低阻抗负载驱动 |
| OPA690 | TI/Burr-Brown | 宽带电压反馈运放，GBW=500MHz，可做增益=1缓冲 | 高频缓冲、视频信号驱动、通信系统 |

7.5 快速选型原则

学习原理、追求低成本：优先选 uA741 或 LM358，资料极多，最容易理解

高阻抗信号源（压电、光电二极管）：优先选 JFET/CMOS 输入级运放，如 TL082、CA3140

精密测量、仪器仪表：优先选 OP07 或 OPA277，失调电压低，CMRR高

电压跟随器/缓冲器：普通场合用通用运放接成跟随器即可；高速/大电流场合选专用缓冲器如 BUF634

注意共模输入范围：同相放大器输入共模电压等于Vin，必须在运放的共模输入电压范围内，否则输出会失真

八、关键专业名词通俗解释

针对本文中出现的核心专业术语，结合同相比例运算放大器场景逐一说明，帮助理解。

虚短（Virtual Short）：深度负反馈下，运放同相端和反相端的电位近似相等，像短路了一样，但实际上并没有真正短路。同相放大器中V+=Vin，因此V-≈Vin，反相端电位不等于0，这是与反相放大器（虚地）的本质区别。

虚断（Virtual Open）：理想运放输入阻抗无穷大，没有电流流入输入端，像开路了一样。同相放大器中同相端直接接输入信号，由于虚断，几乎不从信号源吸取电流，这就是同相放大器输入阻抗极高的原因。

共模输入电压（Common-mode Input Voltage）：运放两个输入端同时存在的相同电压分量。同相放大器中两个输入端电位都等于Vin，因此共模输入电压等于Vin。共模电压必须在运放的共模输入电压范围内，否则输出会失真。

共模抑制比（CMRR，Common Mode Rejection Ratio）：运放对共模信号的抑制能力，单位dB。CMRR越大，运放抗共模干扰能力越强，输出越不受共模电压影响。同相放大器存在共模输入，因此对CMRR要求比反相放大器高。

闭环增益（Closed-loop Gain）：接入负反馈后电路的实际增益，同相放大器为 Av=1+Rf/R1，始终大于等于1。闭环增益远小于运放的开环增益，但精度高、稳定、可预测。

开环增益（Open-loop Gain）：运放本身不接反馈时的增益，通常为10^4~10^6倍（80~120dB）。开环增益越大，负反馈电路越精确，闭环增益越接近理想值。

负反馈（Negative Feedback）：将输出信号的一部分引回输入端，且反馈信号与输入信号相位相反，起到抵消作用。同相放大器中Rf将输出引回反相端，与R1分压后形成负反馈，稳定输出电压。

单位增益带宽（GBW，Gain Bandwidth Product）：运放增益降到1倍时的频率，是衡量运放速度的重要指标。增益为A时，可用带宽≈GBW/A。增益越大，带宽越窄。

压摆率（SR，Slew Rate）：运放输出电压能变化的最大速率，单位V/μs。压摆率不足会导致快速变化的信号失真。大信号、高频应用必须校验压摆率。

输入失调电压（Vos，Input Offset Voltage）：为了使输出为0，需要在输入端施加的补偿电压。理想运放Vos=0，实际运放有mV级甚至μV级的失调。精密应用必须选择低失调运放。

电压跟随器（Voltage Follower）：同相放大器的特殊形式，Rf=0或R1=∞时增益=1，输出完全跟随输入。输入阻抗极高、输出阻抗极低，专门用于阻抗匹配和前后级隔离，是同相放大器最常用的形式之一。

Rail-to-Rail（轨到轨）：指运放的输入或输出电压范围可以接近电源电压。同相放大器中输入共模电压等于Vin，如果Vin接近电源电压，必须选择Rail-to-Rail输入的运放，否则输入超出共模范围会导致输出失真。

九、今日学习总结

同相比例运算放大器的核心本质是利用运放的虚短和虚断特性，通过R1和Rf的分压网络构成负反馈，使增益仅由外部电阻比值决定，输出公式 Vout = (1+Rf/R1)×Vin，增益始终大于等于1。

同相放大器最大的优势是输入阻抗极高（理想无穷大，实际10^6~10^12Ω），几乎不从信号源吸取电流，适合驱动高阻抗信号源如压电传感器、光电二极管等。

同相放大器的主要缺点是存在共模输入电压（两个输入端电位都等于Vin），对运放的共模输入范围和CMRR有要求，选型时必须确认Vin在运放的共模输入电压范围内。

电压跟随器是同相放大器的特殊形式（增益=1），输入阻抗极高、输出阻抗极低，专门用于阻抗匹配和前后级隔离，是同相放大器最常用的形式之一。

掌握同相放大器后，可与反相放大器对比学习：反相放大器增益可大可小但输入阻抗低、无共模问题；同相放大器输入阻抗极高但增益≥1、有共模问题。根据信号源阻抗和应用需求选择合适的电路结构。

- 补充