# Buck 降压电路学习文档

每日一电路系列 · 基础非同步 Buck 拓扑 · 2026-10-03

# 一、电路核心功能与典型应用

## 1.1 核心功能

Buck 电路属于直流-直流（DC-DC）降压变换拓扑，通过可控开关的周期性通断，配合电感与电容的储能和滤波作用，将较高的直流输入电压变换为较低的稳定直流输出电压。与线性稳压相比，Buck 电路以开关方式传递能量，转换效率远高于线性稳压，尤其适合大压差、大电流的降压场景。

## 1.2 典型应用场景

大功率低压负载供电，如电机驱动、工控功率模块

高压电池组降压为低压电子设备供电，如车载 12V 转 5V

各类开关电源的主功率基础拓扑

直流高压母线的降压变换

## 1.3 电路核心特点

转换效率高，理想状态下可接近 100%，实际通常在 80%~95%

适合大电流、大压差的降压场景，发热远小于线性稳压

输出存在开关纹波，需通过 LC 滤波抑制，EMI 干扰高于线性电源

# 二、标准原理图与端口定义

## 2.1 标准原理图

基础非同步 Buck 电路由直流电源、可控开关、续流二极管、储能电感、滤波电容和负载六个核心部分组成，拓扑结构如下图所示。

【此处插入 Buck 电路标准原理图：电源 Vin → 开关 S → 节点 SW → 电感 L → 输出 Vout；二极管 D 阴极接 SW、阳极接地；电容 C 与负载并联在输出端】

图 1  基础非同步 Buck 降压电路拓扑

## 2.2 端口与节点定义

| 端口/节点 | 位置 | 信号类型与范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入端口 Vin | 电路左侧 | 直流输入电压 | 整个电路的能量来源，电压高于输出电压 |
| 输出端口 Vout | 电路右侧 | 直流输出电压 | 稳定的低压直流输出，接负载 |
| 公共地 GND | 电路底部 | 参考零电位 | 输入、输出的公共参考地 |
| 开关节点 SW | 开关、二极管阴极、电感左端的公共点 | 高频脉动电压 | 开关通断时在 Vin 与约 -0.7V 之间跳变，是 EMI 主要来源 |

## 2.3 主能量流向

输入电源 Vin → 可控开关 S → 开关节点 SW → 储能电感 L → 输出滤波电容 C 与负载。开关关断时，电感电流通过续流二极管 D 形成回路，继续向负载供电。

# 三、电路工作原理解析

Buck 电路基于电感伏秒平衡和电容稳压原理工作。开关以固定频率周期性通断，一个完整周期分为导通和关断两个阶段，循环往复。通过调节开关导通时间占整个周期的比例（占空比 D），即可控制输出电压的平均值。

## 3.1 开关导通阶段

开关闭合时，输入电压 Vin 直接施加在电感左端，电感承受正向电压（Vin - Vout），电感电流线性上升，电能以磁场形式储存在电感中。同时电流流向输出端，向电容充电并给负载供电。此时续流二极管承受反向电压（阴极电位高于阳极），处于截止状态。

导通阶段电感电流变化：ΔI_L(上升) = (Vin - Vout) × Ton / L

## 3.2 开关关断阶段

开关断开时，电感电流不能突变，感应出左负右正的反向电动势，迫使续流二极管正向导通，电感电流通过二极管形成续流回路。电感释放磁场能量，持续向负载和电容供电，输出电容同时放电，维持输出电压平稳。

关断阶段电感电流变化：ΔI_L(下降) = (Vout + V_D) × Toff / L ≈ Vout × Toff / L

## 3.3 稳压原理（伏秒平衡）

稳态工作时，一个完整周期内电感电流的上升量等于下降量，即电感一个周期吸收的能量与释放的能量相等，这就是伏秒平衡。由此可推导出输出电压与输入电压、占空比的关系：

Vin × D = Vout × (1 - D)  →  Vout = Vin × D

其中 D = Ton / T 为占空比，取值范围 0 < D < 1。因此输出电压始终低于输入电压，这也是 Buck（降压）名称的由来。实际电路中通过反馈回路采集输出电压，自动调节占空比，使输出电压稳定在设定值。

# 四、元件逐一定位与作用详解

下表对应原理图标号，逐个拆解每个元件在电路中的位置、核心作用和关键说明。

| 元件 | 电路位置 | 核心作用 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流电源 Vin | 电路最左侧 | 为整个电路提供输入电能 | 提供稳定的直流输入电压，电压必须高于输出电压 |
| 可控开关 S | 输入正极与开关节点之间 | 周期性通断，控制能量从输入侧向电感侧传递 | 实际可用三极管、MOS 管等可控器件；开关速度和导通电阻直接影响效率 |
| 续流二极管 D | 并联在开关节点与地之间，阴极接 SW | 开关关断时为电感电流提供续流通路 | 必须用快恢复或肖特基二极管；普通二极管反向恢复慢会导致损耗剧增 |
| 储能电感 L | 开关节点与输出端之间 | 核心储能元件，导通时储电、关断时放电，同时平滑输出电流 | 电感值决定纹波电流大小；饱和电流必须大于最大输出电流 |
| 滤波电容 C | 输出端与地之间 | 平滑输出电压纹波，存储电能，支撑负载瞬态电流 | 容值越大纹波越小，但动态响应变慢；优先选低 ESR 电容 |
| 负载 R_L | 并联在输出电容两端 | 电路的供电对象，消耗输出电能 | 可以是电阻、电机、电子模块等各类用电设备 |

# 五、核心参数计算公式与计算示例

以下公式基于理想器件、连续导通模式（CCM）、忽略器件压降的前提推导。

## 5.1 输出电压与占空比

Vout = Vin × D，  D = Ton / T

计算示例：输入 12V，要求输出 5V，则占空比 D = 5 / 12 ≈ 41.7%。即开关在每个周期内导通约 41.7% 的时间。

## 5.2 电感纹波电流

ΔI_L = Vout × (1 - D) / (f × L)

其中 f 为开关频率，L 为电感值。计算示例：Vout = 5V，D = 0.417，f = 50kHz，L = 100μH：

ΔI_L = 5 × (1 - 0.417) / (50000 × 100×10⁻⁶) ≈ 0.58A

纹波电流约为满载电流的 20%~30% 属于合理设计范围。

## 5.3 输出电压纹波（近似）

ΔVout ≈ ΔI_L / (8 × f × C)

该公式假设纹波电流全部对电容充放电。实际纹波还受电容 ESR 影响，低 ESR 电容可显著降低输出纹波。

## 5.4 电感峰值电流

I_L(peak) = I_out + ΔI_L / 2

选型时电感的饱和电流必须大于峰值电流，并留 20% 以上余量。

# 六、器件选型原则与参考

| 元件 | 选型要点 | 推荐参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 开关器件 | 耐压 > 最大输入电压；额定电流 > 最大输出电流；优先选导通内阻小的 MOS 管 | MOS 管 Rds(on) < 50mΩ；耐压 ≥ 1.5×Vin_max |
| 续流二极管 | 反向耐压 > 最大输入电压；额定电流 ≥ 最大输出电流；优先选肖特基二极管 | 肖特基 Vf < 0.5V；耐压 ≥ 1.5×Vin_max |
| 功率电感 | 电感值按纹波要求选取；饱和电流 ≥ 1.2 倍最大输出电流；优先选低 DCR 屏蔽电感 | L = 10μH~100μH；Isat ≥ 1.2×Iout_max |
| 输出电容 | 耐压 ≥ 1.5 倍输出电压；优先选低 ESR 电容；电解+陶瓷组合效果最佳 | C = 100μF~1000μF；ESR < 50mΩ |
| 输入电容 | 耐压 ≥ 1.5 倍最大输入电压；为开关导通提供瞬时大电流；紧靠开关放置 | C = 100μF~470μF；低 ESR |

# 七、常用 Buck 降压芯片型号与选型参考

实际工程中通常使用集成 Buck 芯片替代分立开关和控制电路，大幅简化设计。以下分为非同步和同步两类，对应不同拓扑和应用场景。

## 7.1 非同步 Buck 芯片（需外接续流二极管）

芯片内部仅集成功率开关管和控制电路，外部必须搭配续流二极管，与本文讲解的基础拓扑完全一致，适合入门学习和低成本场景。

| 芯片型号 | 输入电压范围 | 最大输出电流 | 核心特点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LM2596 | 4.5V ~ 40V | 3A | 最经典通用 Buck 芯片，有固定 5V/3.3V/12V 和可调版，150kHz 开关频率，资料极多 | 入门学习、普通电源模块、12V 转 5V |
| LM2576 | 4V ~ 40V | 3A | 同系列低频版本（52kHz），所需电感值更大，工业场合沿用广泛 | 工业设备供电、老式电源方案 |
| XL4015 | 4V ~ 38V | 5A | 国产高性价比大电流方案，可调输出，成本远低于进口芯片 | 大电流低成本场景、大功率电源模块 |

## 7.2 同步 Buck 芯片（集成续流管，主流方案）

将基础电路中的续流二极管替换为集成的 MOS 管，消除了二极管导通损耗，效率更高、外围元件更少，是当前消费电子和工业设备的主流方案。

| 芯片型号 | 输入电压范围 | 最大输出电流 | 核心特点 | 典型应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MP2307 | 4.5V ~ 28V | 3A | 同步整流，效率最高 95% 以上，外围简单，封装小巧 | 嵌入式主板、消费电子、模块供电 |
| MP1584EN | 4.5V ~ 28V | 2A | SOT23-6 超小封装，体积极小，同步整流 | 小型电子模块、便携设备、空间受限场景 |
| TPS54302 | 4.5V ~ 28V | 3A | TI 工业级芯片，可靠性和抗干扰能力强 | 工业控制、车载电子、高可靠设备 |

## 7.3 快速选型原则

学习原理、追求低成本：优先选 LM2596，与基础 Buck 拓扑一一对应，最容易理解

小体积、高效率产品：优先选同步 Buck 芯片，如 MP2307

5A 以上大电流、成本敏感：选 XL4015 等国产大电流非同步芯片

工业/车载高可靠场景：优先选 TI、ADI 等品牌的工业级同步 Buck 芯片

# 八、关键专业名词通俗解释

针对本文中出现的核心专业术语，结合 Buck 电路场景逐一说明，帮助理解。

1. DC-DC 变换：全称直流-直流变换，指将一个幅值的直流电压转换为另一个幅值直流电压的技术。Buck 降压电路是 DC-DC 变换中最常用的降压型拓扑。

2. 占空比（D）：开关导通时间占整个开关周期的比例，取值 0~1。它是 Buck 电路调节输出电压的核心参数：占空比越高，输出电压越接近输入电压。

3. 伏秒平衡：电感稳态工作的核心原理：一个完整开关周期内，导通阶段电感两端的电压乘以导通时间，与关断阶段电感两端的反向电压乘以关断时间，大小相等。本质是电感一个周期内吸收的电能和释放的电能相等，电流不会持续上升或下降，电路才能稳定输出。

4. 连续导通模式（CCM）：在整个开关周期内，电感中的电流始终大于 0，不会降到零。这是 Buck 电路满载、正常工作时的状态，输出电压稳定、纹波小。

5. 断续导通模式（DCM）：负载很轻时，电感电流在开关关断的后半段就会降到 0，续流二极管截止，电感电流出现“断档”。这种模式下输出电压容易偏高、纹波变大，通常出现在空载或轻载场景。

6. 续流：开关断开时，电感电流不能突变，必须通过一条额外的回路继续流动、释放能量，这个持续流动的电流就叫续流。电路中的续流二极管就是为这条回路提供通路的元件。

7. 纹波电流 / 纹波电压：输出的直流电压或电流并不是完美的水平线，上面会叠加一个小幅度的周期性波动分量，这个波动就叫纹波。电感电流的波动叫纹波电流，输出电压的波动叫纹波电压，是 LC 滤波电路主要抑制的对象。

8. 非同步 Buck / 同步 Buck：非同步 Buck 用二极管作为续流元件，即本文讲解的基础拓扑，结构简单、成本低，但二极管有导通损耗；同步 Buck 把续流二极管换成可控的 MOS 管，两个开关管轮流导通，消除了二极管的导通损耗，效率更高，是现在产品的主流方案。

9. 肖特基二极管：一种特殊结构的二极管，特点是开关速度极快、导通压降小，非常适合高频开关电路中做续流管，能大幅降低损耗、提升效率。

10. ESR（等效串联电阻）：实际电容并不是理想元件，内部存在等效的串联电阻。它是导致输出纹波变大、电容发热的主要原因之一，电源电路中优先选用低 ESR 的电容。

# 九、今日学习总结

1. Buck 降压电路的核心本质是开关斩波加电感储能，通过调节占空比实现输出电压的控制，效率远高于线性稳压。

2. 电感伏秒平衡是 Buck 电路稳态工作的核心原理，续流二极管是开关关断时电感电流的通路关键，二者缺一不可。

3. 电感和电容的参数选型是设计核心，直接决定输出纹波大小和电路带载能力；实际工程中常用集成 Buck 芯片简化设计。

4. 非同步拓扑结构简单、适合学习原理；同步拓扑效率更高、是产品主流，掌握基础拓扑后可进一步学习同步 Buck。